预案编号：ZBSW-2019-002

版本编号：2019版

### 定远众邦生物工程有限公司

### 生产安全事故应急预案

编制单位： 定远众邦生物工程有限公司

颁布日期：     2019年6月18日

安全生产事故应急预案颁布令

为了控制生产现场及本公司其它场所可能发生的火灾、触电造成人员伤亡或重大经济损失等突发事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局88号令）》，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）的要求，结合本公司实际情况修定《定远众邦生物工程有限公司生产安全事故应急预案》，通过预案实施使应急预案工作协调统一、紧急有序，从而达到迅速控制事态发展，减少或消除人员伤亡和各种经济损失的目的。

本安全生产事故应急预案由综合预案、现场处置方案组成，经专家评审、确认后，于2019年10月9日批准发布，2020年6月28日修订，2020年6月28日正式实施，本公司内所有员工均应严格遵守执行。

定远众邦生物工程有限公司

主要负责人：

年   月  日

目  录

1.总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4应急预案体系	2

1.5应急工作原则	3

2.事故风险描述	4

2.1单位概况	4

2.1.1公司基本情况	4

2.1.2主要建构筑物	4

2.1.3设备设施情况	6

2.1.4主要产品及产量情况	10

2.1.5公司主要原辅材料	11

2.1.6生产工艺流程简介	17

2.2危险源与风险评估	23

2.3重大危险源辨识	28

2.4重点防护目标	28

3.应急组织机构及职责	30

3.1应急组织体系	30

3.2主要职责	31

3.2.1指挥部主要职责	31

3.2.2指挥部成员及职责	31

3.2.3应急小组组成及职责	32

4.预警及信息报告	35

4.1预警	35

4.1.1预警的条件	35

4.1.2预警的方式、方法	35

4.1.3预警信息发布	35

4.2信息报告	36

4.2.1信息接收与通报	36

4.2.2信息上报	37

4.2.3信息传递	38

5.应急响应	38

5.1响应分级	38

5.2响应程序	39

5.3应急响应	41

5.3.1 现场指挥及指挥权交接	41

5.3.2现场指挥协调	41

5.4处置措施	41

5.4.1处置原则和总体要求	41

5.4.2人员紧急疏散、撤离	42

5.4.3现场救护注意事项	42

5.4.4事故现场控制	43

5.5应急结束	43

5.5.1事故情况上报事项	44

5.5.2需向事故调查处理小组移交的相关事项	44

5.5.3事故应急救援工作总结报告	44

6.信息公开	45

6.1信息公开负责人	45

6.2信息公开发布程序	45

6.3信息公开发布原则	45

7.后期处置	45

7.1污染物处理	45

7.2事故后果影响消除	46

7.3生产秩序恢复	46

7.4善后理赔	46

7.5抢险过程	46

7.6应急救援能力评估	46

8.保障措施	46

8.1通信与信息保障	46

8.2应急队伍保障	47

8.3应急物资装备保障	47

8.3.1内部保障	47

8.3.2应急救援装备、物资、药品（详见附件二）	47

8.3.3制度保障	47

8.4经费保障	48

8.5其他保障	48

9.应急预案管理	49

9.1应急预案培训	49

9.1.1应急预案培训计划	49

9.1.2应急预案培训方式	49

9.1.3应急预案培训要求	49

9.1.4对外应急宣传教育和告知	49

9.2应急预案演练	49

9.2.1演练规模	50

9.2.2演练方式	50

9.2.3演练频次	50

9.2.4演练范围	50

9.2.5演练内容	50

9.2.6演练组织	52

9.2.7演练评估	52

9.2.8演练总结	53

9.3应急预案修订	53

9.4应急预案备案	54

9.5应急预案实施	54

现场处置方案	55

1 火灾事故现场处置方案	55

2 泄漏事故现场处置方案	57

3触电伤害事故现场处置方案	59

4机械伤害事故现场处置方案	61

5车辆伤害事故现场处置方案	63

6淹溺事故现场处置方案	65

7灼烫事故现场处置方案	67

8高处坠落事故现场处置方案	69

9物体打击事故现场处置方案	71

附件一：应急救援指挥小组名单	73

附件二：应急救援协作单位及联系方式	75

附件三：物资装备	76

附件四：平面布置图	77

附件五：企业周边环境图	78

1、应急信息接收、处理单（式样）	79

2、事故信息上报表	79

# 1.总则

## 1.1编制目的

为有效控制危险事故、及时实施应急救援、减少人员伤亡、降低经济损失、保护生态环境、保障人民群众生命和财产安全、维护社会稳定,根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）等有关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本预案。

## 1.2编制依据

| 序号 | 名称 | 颁发部门、文号 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 法律法规 |  |
| - 1 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 国家主席令第13号（2014年修订） |
| - 2 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 国家主席令第9号（2014年修订） |
| - 3 | 《特种设备安全法》 | 国家主席令第4号（2014年） |
| - 4 | 《中华人民共和国职业病防治法》 | 国家主席令第24号（2018年修订） |
| - 5 | 《中华人民共和国消防法》 | 国家主席令第6号（2019年修订） |
| - 6 | 《突发事件应对法》 | 国家主席令第69号（2007年） |
| - 7 | 《中华人民共和国劳动法》 | 国家主席令第28号（2018年修订） |
| - 8 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 国务院令第493号（2017年） |
| - 9 | 《特种设备安全监察条例》 | 国务院令第549号（2009年修订） |
| - 10 | 《工伤保险条例》 | 国务院令第586号（2011年修订） |
| - 11 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 | 国务院令第352号（2002年） |
| 12 | 《生产安全事故应急管理条例》 | 国务院令第708号（2019年修订版） |
| - 13 | 《安徽省消防条例》 | 安徽省人大常委会公告第23号（2010年） |
| 二、 | 规章、文件 |  |
| - 14 | 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 | 国发〔2010〕23号 |
| - 15 | 《关于加强生产安全应急管理工作的意见》 | 安监总应急〔2006〕196号 |
| - 16 | 《关于加强生产安全应急管理培训工作的实施意见》 | 安监总应急〔2007〕34号 |
| - 17 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）》 | 安监总厅应急〔2009〕73号 |
| - 18 | 关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知 | 财企［2012］16号 |
| - 19 | 《工作场所安全使用化学品规定》 | 劳部发［1996］423号 |
| - 20 | 《生产经营单位安全培训规定》 | 国家安监总局令第3号、2015年第80号修订 |
| - 21 | 《生产安全事故信息报告和处置办法》 | 国家安监总局令第21号（2009） |
| - 22 | 《企业安全生产应急管理九条规定》 | 国家安监总局令第74号（2015） |
| - 23 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 | 国家安监总局令第88号（2016） |
| - 24 | 《危险化学品目录》（2015版） | 安全监管总局等十部门公告(2015年 第5号) |
| 三、 | 标准和规范 |  |
| - 25 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 | GB/T 29639-2013 |
| - 26 | 《生产安全事故应急演练指南》 | AQ/T9007-2011 |
| - 27 | 《化工企业安全卫生设计规范》 | HG20571-2014 |
| - 28 | 《危险场所电气防爆安全规范》 | AQ3009-2007 |
| - 29 | 《建筑物防雷设计规范》 | GB50057-2010 |
| - 30 | 《防止静电事故通用导则》 | GB12158-2006 |
| - 31 | 《化工企业静电安全检查规程》 | HG/T23003-1992 |
| - 32 | 《化工企业静电接地设计规程》 | HG/T20675-1990 |
| - 33 | 《石油化工企业防火设计规范》 | GB50160-2008 |
| - 34 | 《建筑设计防火规范》 | GB50016-2014 |
| - 35 | 《建筑灭火器配置设计规范》 | GB50140-2005 |
| - 36 | 《常用化学危险品贮存通则》 | GB15603-1995 |
| - 37 | 《腐蚀性商品储藏养护技术条件》 | GB17915-2013 |
| - 38 | 《工作场所有害因素职业接触性限值-化学有害因素》 | GBZ2.1-2007 |
| - 39 | 《工作场所有害因素职业接触性限值-物理因素》 | GBZ2.2-2007 |
| - 40 | 《个体防护装备选用规范》 | GB/T11651-2008 |
| - 41 | 《职业安全卫生术语》 | GB/T15236-2008 |
| - 42 | 《企业职工伤亡事故事故的分类》 | GB6441-1986 |
| - 43 | 《化学品生产单位特殊作业安全规程》 | GB30871-2014 |

## 1.3适用范围

本预案适用于定远众邦生物工程有限公司所有类型的安全生产事故。

## 1.4应急预案体系

本应急预案由综合预案和8个现场处置方案组成。

应急预案体系构成如图1-1：

综合应急预案

- 火灾事故现场处置方案

- 触电伤害事故现场处置方案

机械伤害事故现场处置方案

车辆伤害事故现场处置方案

淹溺事故现场处置方案

高处坠落事故现场处置方案

物体打击事故现场处置方案

灼烫事故现场处置方案

- 泄漏事故现场处置方案

## 1.5应急工作原则

- （1）以人为本，安全第一

把保障人民群众的人身安全和身体健康放在首位，预防和减少安全生产事故，切实加强企业员工的安全防护，充分发挥专业救援力量的骨干作用和职工群众的基础作用。

- （2）统一领导，分级负责

在省、市、县、园区应急管理部的统一领导下，公司应急指挥部负责现场指挥企业事故应急救援工作。公司有关部门按照各自职责和权限，负责事故的应急处置工作。

- （3）快速响应，果断处置

事故的发生具有很强的突发性，在很短的时间内快速扩散，按照分级响应的原则快速、及时启动相应的应急预案。发生事故的企业是事故应急救援的第一响应者，省、市、县、园区应急管理部等有关部门配合、指导、协助做好相关工作。

- （4）预防为主，综合治理

贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合。加强危险源管理，做好事故预防、预测、预警和预报工作。开展培训教育，组织应急演练，做到常备不懈。

# 2.事故风险描述

## 2.1单位概况

### 2.1.1公司基本情况

安徽众邦生物工程有限公司位于安徽省合肥市高新技术开发区众邦路8号。因公司日益发展壮大，经公司领导到多地考察，最终决定选址在定远县盐化工业园区并成立安徽众邦生物工程有限公司定远分公司。2020年因公司发展需要更改为定远众邦生物工程有限公司，定远众邦生物工程有限公司位于炉桥镇沛河路与青山路交口，占地约100亩，劳动总定员 116 人，其中管理人员 12 人，技术人员 9 人，目前一期项目实施后劳动定员为 72 人（包括管理及技术人员），专职安全管理人员 2 人，该项目生产实行长白班的工作制，工作时间 300 天/年，每天8小时。 目前共有标准化车间5幢、原料.成品仓库2幢以及污水处理站、消防水站、危险品库、标准化配电房、科研楼等相关配套设施。为了提高产能，每个车间均安装半自动或全自动流水线生产设备。分公司注册经营范围：新型生物农药、饲料及添加剂、酶制剂、植物促生长剂、菌肥、农用生物制品生产、销售及技术服务。目前共登记79个农药产品品种，包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大类。

- 2.1.2主要建构筑物

安徽众邦生物工程有限公司定远分公司建设项目涉及到的生产装置（包括1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、7#车间）、储存区（包括罐区、原料、成品库房一、原料、成品库房三、危险品库）、消防系统（包括消防水站）、公用工程及辅助设施（包括公用工程车间、污水处理设施、事故水池）。厂区东侧与安徽美邦树脂有限公司、安徽美程化工有限公司一路之隔，南侧是沛河路，西侧与安徽丰臣化工有限公司一围墙之隔，北侧为义和路（未建），厂区内、外部各建构筑物之间的间距均满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的相关规定。

表2-1企业基本情况汇总表

| 单位名称 | 定远众邦生物工程有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 定远盐化工业园沛河路与青山路交口 |  | 所在区 | 定远盐化工业园 |
| 建厂时间 | 2013年 |  | 工商营业执照 |  |
| 企业性质 | 农药制造 |  | 所在社区（村） |  |
| 企业规模 | 小型 |  | 中心经纬度 | 经度：E 118°34'6" 维度：N 30°2'55" |
| 组织机构代码 | 91341125MA2RHDYL1L |  |  |  |
| 邮政编码 | 233290 | 职工人数 | 116 |  |
|  |  | 生产班次 | 正常班次 |  |
| 法人代表 | 黄自云 | 占地面积 | 67870㎡ |  |
| 联系人 | 张建邦 | 联系电话 | 13956061005 |  |

### 2.1.3设备设施情况

该公司一期项目主要涉及的生产设备情况见表2-2。特种设备见表2-3。

表2-2 主要装置（设备）和设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 操作参数 | 材质 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间（主要生产杀虫剂、杀菌剂等可湿性粉剂及分散粒剂） |  |  |  |  |  |
| 1 | 3000L双螺旋混合机 | DHS-3.0 | 常温、常压 | 304 | 4 |
| 2 | 气流粉碎机 | QYF-600 | 常温、0.75-0.85MPa | 304 | 2 |
| 3 | 600L混合机 | LDH-1.0 | 常温、常压 | 组合件 | 2 |
| 4 | 直线式振动筛 | FS-0.6 | 常温、常压 | 304 | 2 |
| 5 | 螺旋输送机 | LS200 | 常温、常压 | 组合件 | 4 |
| 6 | 布袋除尘器 | 过滤面积70m2 | 常温、6950Pa | 304/碳钢 | 4 |
| 7 | 旋转制粒机 | ZLB300 | 常温、常压 | 304 | 2 |
| 8 | 造粒加料斗 | 容积：1m3 | 常温、常压 | 304 | 2 |
| 9 | 锥形料仓 | 容积：1m3 | 常温、常压 | 304 | 4 |
| 10 | 干燥机 | F-30 |  | 304 | 2 |
| 11 | 小高压除尘器 | 过滤面积:10.8m2 | 常温、0.4-0.6MPa | 304 | 4 |
| 12 | 包装机 | DXD-180D |  | 304 | 4 |
| 13 | 旋风收尘器 | 处理气量：4010m3/h | 常温、6950Pa | 304 | 2 |
| 14 | 水膜除尘器 | 处理气量：6000m3/h |  | 组合件 | 2 |
| 15 | 混合机引风机 | 9-19-5.6A | 风压：6950Pa | 碳钢 | 4 |
| 16 | 干燥器引风机 | 9-19-5.6A | 风压：6950Pa | 碳钢 | 1 |
| 17 | 尾气机引风机 | T4-72-5A | 风压：3000Pa | 碳钢 | 1 |
| 18 | 尾气收尘器 | 处理气量：6000m3/h |  | 组合件 | 1 |
| 19 | 自吸式污水循环泵 | 32YU-1A-15-20 | Q= 15m3/h, H=20m | 碳钢 | 1 |
| 20 | 空气压缩机 | SC160A |  | 组合件 | 1 |
| 21 | 冷干机 | 25SA |  | 组合件 | 1 |
| 2#生产车间（主要生产杀虫剂、杀菌剂等可湿性粉剂及分散粒剂） |  |  |  |  |  |
| 1 | 3000L双螺旋混合机 | DHS-3.0 | 常温、常压 | 304 | 4 |
| 2 | 气流粉碎机 | QYF-600 | 常温、0.75-0.85MPa | 304 | 2 |
| 3 | 600L混合机 | LDH-1.0 | 常温、常压 | 组合件 | 2 |
| 4 | 直线式振动筛 | FS-0.6 | 常温、常压 | 304 | 2 |
| 5 | 螺旋输送机 | LS200 |  | 组合件 | 4 |
| 6 | 布袋除尘器 | 过滤面积70m2 | 常温、6950Pa | 304/碳钢 | 4 |
| 7 | 旋转制粒机 | ZLB300 | 常温、常压 | 304 | 2 |
| 8 | 造粒加料斗 | 容积：1m3 | 常温、常压 | 304 | 2 |
| 9 | 锥形料仓 | 容积：1m3 | 常温、常压 | 304 | 4 |
| 10 | 干燥机 | F-30 |  | 304 | 2 |
| 11 | 小高压除尘器 | 过滤面积:10.8m2 | 常温、0.4-0.6MPa | 304 | 4 |
| 12 | 包装机 | DXD-180D |  | 304 | 4 |
| 13 | 旋风收尘器 | 处理气量：4010m3/h | 常温、6950Pa | 304 | 2 |
| 14 | 水膜除尘器 | 处理气量：6000m3/h |  | 组合件 | 2 |
| 15 | 混合机引风机 | 9-19-5.6A | 风压：6950Pa | 碳钢 | 4 |
| 16 | 干燥器引风机 | 9-19-5.6A | 风压：6950Pa | 碳钢 | 1 |
| 17 | 尾气机引风机 | T4-72-5A | 风压：3000Pa | 碳钢 | 1 |
| 18 | 尾气收尘器 | 处理气量：6000m3/h |  | 组合件 | 1 |
| 19 | 自吸式污水循环泵 | 32YU-1A-15-20 | Q= 15m3/h, H=20m | 碳钢 | 1 |
| 20 | 空气压缩机 | SC160A |  | 组合件 | 1 |
| 21 | 冷干机 | 25SA |  | 组合件 | 1 |
| 3#生产车间（主要生产杀虫剂、除草剂剂等乳油、悬浮剂液态农药产品） |  |  |  |  |  |
| 1 | 配置釜 | V=3m3 | 常温，常压 | 搪瓷 | 6 |
| 2 | 剪切釜 | V=2m3 | 常温，常压 | 搪瓷 | 2 |
| 3 | 计量罐 | V=1m3 | 常温，常压 | FRP | 6 |
| 4 | 成品罐 | V=15m3 | 常温，常压 | FRP | 6 |
| 5 | 溶剂油罐 | V=3m3 | 常温，常压 | FRP | 1 |
| 6 | 油酸甲酯罐 | V=3m3 | 常温，常压 | FRP | 1 |
| 7 | 大豆油罐 | V=3m3 | 常温，常压 | FRP | 1 |
| 8 | 气动隔膜泵 | QBY1-40 | H=20m,Qmax=8m3/h | 组合件 | 4 |
| 9 | 卧式砂磨机 | WSH-50 | 生产能力：120-1800kg/h | 组合件 | 4 |
| 10 | 溶剂油泵 | IH50-32-160 | Q= 12.5m3/h, H=32m | 组合件 | 1 |
| 11 | 油酸甲酯泵 | IH50-32-160 | Q= 12.5m3/h, H=32m | 组合件 | 1 |
| 12 | 大豆油泵 | IH50-32-160 | Q= 12.5m3/h, H=32m | 组合件 | 1 |
| 13 | 胶体磨 | JML-120 | 产量0.7-3吨 | 组合件 | 4 |
| 14 | 全自动灌装机 | CCG1000-12F |  | 组合件 | 4 |
| 15 | 全自动旋盖机 | FX-6A |  | 组合件 | 4 |
| 16 | 铝箔封口机 | DG-4000B |  | 组合件 | 4 |
| 17 | 喷码机 | 9010 |  | 组合件 | 4 |
| 18 | 贴标机 | TN-150X |  | 组合件 | 4 |
| 19 | 开装封一体机 | KZ |  | 组合件 | 4 |
| 20 | 水平式袋装机 | DXD-180D |  | 组合件 | 4 |
| 21 | 热水泵 | ISG80-160 |  | 组合件 | 1 |
| 22 | 空压机 | LU30-7 |  | 组合件 | 1 |
| 23 | 冷干机 | LU30-7 |  | 组合件 | 1 |
| 24 | 引风机 | 风量：6000M3/h |  | 组合件 | 1 |
| 4#生产车间（主要生产杀虫剂、除草剂剂等乳油、悬浮剂液态农药产品） |  |  |  |  |  |
| 1 | 配置釜 | V=3m3 | 常温，常压 | 搪瓷 | 6 |
| 2 | 剪切釜 | V=2m3 | 常温，常压 | 搪瓷 | 2 |
| 3 | 计量罐 | V=1m3 | 常温，常压 | FRP | 6 |
| 4 | 成品罐 | V=15m3 | 常温，常压 | FRP | 6 |
| 5 | 溶剂油罐 | V=3m3 | 常温，常压 | FRP | 1 |
| 6 | 油酸甲酯罐 | V=3m3 | 常温，常压 | FRP | 1 |
| 7 | 大豆油罐 | V=3m3 | 常温，常压 | FRP | 1 |
| 8 | 气动隔膜泵 | QBY1-40 | H=20m,Qmax=8m3/h | 组合件 | 4 |
| 9 | 卧式砂磨机 | WSH-50 | 生产能力：120-1800kg/h | 组合件 | 4 |
| 10 | 溶剂油泵 | IH50-32-160 | Q= 12.5m3/h, H=32m | 组合件 | 1 |
| 11 | 油酸甲酯泵 | IH50-32-160 | Q= 12.5m3/h, H=32m | 组合件 | 1 |
| 12 | 大豆油泵 | IH50-32-160 | Q= 12.5m3/h, H=32m | 组合件 | 1 |
| 13 | 胶体磨 | JML-120 | 产量0.7-3吨 | 组合件 | 4 |
| 14 | 全自动灌装机 | CCG1000-12F |  | 组合件 | 4 |
| 15 | 全自动旋盖机 | FX-6A |  | 组合件 | 4 |
| 16 | 铝箔封口机 | DG-4000B |  | 组合件 | 4 |
| 17 | 喷码机 | 9010 |  | 组合件 | 4 |
| 18 | 贴标机 | TN-150X |  | 组合件 | 4 |
| 19 | 开装封一体机 | KZ |  | 组合件 | 4 |
| 20 | 水平式袋装机 | DXD-180D |  | 组合件 | 4 |
| 21 | 热水泵 | ISG80-160 |  | 组合件 | 1 |
| 22 | 空压机 | LU30-7 |  | 组合件 | 1 |
| 23 | 冷干机 | LU30-7 |  | 组合件 | 1 |
| 24 | 引风机 | 风量：6000M3/h |  | 组合件 | 1 |
| 7#生产车间（主要生产杀虫剂、除草剂剂等乳油、悬浮剂液态农药产品） |  |  |  |  |  |
| 1 | 配置釜 | V=3m3 | 常温，常压 | 搪瓷 | 6 |
| 2 | 剪切釜 | V=2m3 | 常温，常压 | 搪瓷 | 2 |
| 3 | 计量罐 | V=1m3 | 常温，常压 | FRP | 6 |
| 4 | 成品罐 | V=15m3 | 常温，常压 | FRP | 6 |
| 5 | 溶剂油罐 | V=3m3 | 常温，常压 | FRP | 1 |
| 6 | 油酸甲酯罐 | V=3m3 | 常温，常压 | FRP | 1 |
| 7 | 大豆油罐 | V=3m3 | 常温，常压 | FRP | 1 |
| 8 | 气动隔膜泵 | QBY1-40 | H=20m,Qmax=8m3/h | 组合件 | 4 |
| 9 | 卧式砂磨机 | WSH-50 | 生产能力：120-1800kg/h | 组合件 | 4 |
| 10 | 溶剂油泵 | IH50-32-160 | Q= 12.5m3/h, H=32m | 组合件 | 1 |
| 11 | 油酸甲酯泵 | IH50-32-160 | Q= 12.5m3/h, H=32m | 组合件 | 1 |
| 12 | 大豆油泵 | IH50-32-160 | Q= 12.5m3/h, H=32m | 组合件 | 1 |
| 13 | 胶体磨 | JML-120 | 产量0.7-3吨 | 组合件 | 4 |
| 14 | 全自动灌装机 | CCG1000-12F |  | 组合件 | 4 |
| 15 | 全自动旋盖机 | FX-6A |  | 组合件 | 4 |
| 16 | 铝箔封口机 | DG-4000B |  | 组合件 | 4 |
| 17 | 喷码机 | 9010 |  | 组合件 | 4 |
| 18 | 贴标机 | TN-150X |  | 组合件 | 4 |
| 19 | 开装封一体机 | KZ |  | 组合件 | 4 |
| 20 | 水平式袋装机 | DXD-180D |  | 组合件 | 4 |
| 21 | 热水泵 | ISG80-160 |  | 组合件 | 1 |
| 22 | 空压机 | LU30-7 |  | 组合件 | 1 |
| 23 | 冷干机 | LU30-7 |  | 组合件 | 1 |
| 24 | 引风机 | 风量：6000M3/h |  | 组合件 | 1 |
| 储罐区主要设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200号溶剂油储罐 | V=50m3 立式 | 常温，常压 | Q235A | 2 |
| 2 | 油酸甲酯储槽 | V=50m3 立式 | 常温，常压 | Q235A | 2 |
| 3 | 大豆油储槽 | V=50m3 立式 | 常温，常压 | Q235A | 2 |
| 4 | 溶剂油泵 | IH65-40-200 | Q=20m3/h,H=50m | 组合件 | 2 |
| 5 | 油酸甲酯泵 | IH65-40-200 | Q=20m3/h,H=50m | 组合件 | 2 |
| 6 | 大豆油泵 | IH65-40-200 | Q=20m3/h,H=50m | 组合件 | 2 |

表2-3主要特种设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量（台） | 安全附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气缓冲罐 | P=0.8MPa 公称容积： V=2m3 | 碳钢 | 7 | 安全阀、压力表 |
| 2 | 压缩空气储气罐 | P=0.8MPa 公称容积： V=5m3 | 碳钢 | 4 | 安全阀、压力表 |
| 3 | 叉车 | 3T | / | 3 | / |

- 2.1.4主要产品及产量情况

表2-4 一期主要产品及规模情况

| 序号 | 产品名称 | 生产规模 （t/a） | 是否属于 安全许可品种 | 危险化学品序号 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （杀虫剂）36%杀单·苏云菌WP | 300 | 否 | / | 可湿性粉剂 | 一期生产 |
| 2 | （杀虫剂）0.2%阿维·苏云菌WP | 300 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 3 | （杀虫剂）50%吡蚜·异丙威WP | 300 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 4 | （杀虫剂）10%吡虫啉·噻嗪酮WP | 200 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 5 | （杀虫剂）50%吡蚜酮WP | 200 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 6 | （杀虫剂）25%噻虫嗪WP | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 7 | （杀虫剂）70%吡虫啉WP | 300 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 8 | （杀菌剂）20%井·唑·多菌灵WP | 200 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 9 | （杀虫剂）10%吡虫啉·噻虫嗪WP | 200 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 10 | （杀菌剂）50%烯酰吗啉WP | 150 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 11 | （除草剂）10%吡嘧磺隆WP | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 12 | （除草剂）108g/L高效氟吡甲禾灵EC | 150 | 否 | / | 乳油 | 一期生产 |
| 13 | （除草剂）200g/L氯氟吡氧乙酸酯 EC | 200 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 14 | （杀虫剂）1%阿维·高氯EC | 50 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 15 | （杀虫剂）1.8%阿维EC | 200 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 16 | （杀虫剂）25g/L联苯菊酯EC | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 17 | （杀虫剂）4%甲维·氟铃脲ME | 100 | 否 | / | 微乳剂 | 一期生产 |
| 18 | （杀虫剂）3%甲氨基阿维菌素ME | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 19 | （除草剂）15%炔草酯ME | 200 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 20 | （除草剂）40%氰戊草酯·二氯喹啉酸ME | 200 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 21 | （杀虫剂）150g/L茚虫威SC | 100 | 否 | / | 悬浮剂 | 一期生产 |
| 22 | （杀虫剂）5%氟虫腈(卫生杀虫剂)SC | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 23 | 430g/L戊唑醇SC | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 24 | （杀菌剂）150g/L茚虫威SC | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 25 | （杀菌剂）5%多杀霉素SC | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 26 | （杀菌剂）25%嘧菌酯SC | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 27 | （杀虫剂）5%氟啶脲SC | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 28 | （杀虫剂）50克/升氟虫腈SC | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 29 | （杀菌剂）30%苯醚甲环唑·丙环唑SC | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 30 | （除草剂）25g/L五氟磺草胺SC | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 31 | （杀菌剂）10%苯醚甲环唑WDG | 100 | 否 | / | 水分散粒剂 | 一期生产 |
| 32 | （杀虫剂）25%噻虫嗪WDG | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 33 | （杀虫剂）70%啶虫脒WDG | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 34 | （杀虫剂）70%吡虫啉WDG | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 35 | （除草剂）480g/L灭草松AS | 150 | 否 | / | 水剂 | 一期生产 |
| 36 | （除草剂）25%氟磺胺草醚AS | 150 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 37 | （除草剂）10%氰氟草酯AS | 100 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 38 | （杀菌剂）2%春雷霉素AS | 50 | 否 | / |  | 一期生产 |
| 39 | （杀虫剂）6%四聚乙醛GR | 100 | 否 | / | 颗粒剂 | 一期生产 |

### 2.1.5公司主要原辅材料

公司一期项目的主要使用的原辅材料和产品名称、数量及储存情况见表2-5。

表2-5一期项目主要原辅材料和产品名称、数量及储存情况

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 成分/含量 | 数量（t/a） | 储存形式/场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一期 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可 湿 性 粉 剂 | 36%杀单•苏云菌WP 300t/a | 苏云菌原粉 | 80 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 杀虫单（36%） | 103 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 白炭黑（3%） | 12 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 湿润剂（1.5%） | 4 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | NNO(5%) | 10 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 轻钙 | 91 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
| 2 |  | 0.2%阿维·苏云菌WP 300t/a | 苏云菌 | 80 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 阿维菌素（0.2%） | 0.8 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 白炭黑（3%） | 12 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 湿润剂（1.5%） | 4 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | NNO(5%) | 10 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 轻钙 | 195 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
| 3 |  | 50%吡蚜•异丙威WP 300t/a | 10%吡蚜酮 | 40 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 40%异丙威 | 100 | 袋装，25kg/袋，危险品库 |
|  |  |  | 润湿剂（1%） | 4 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 分散剂（10%） | 40 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 高岭土 | 120 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
| 4 |  | 10%吡虫啉•噻嗪酮WP 200t/a | 2%吡虫啉 | 4 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 8%噻嗪酮 | 16 | 袋装，25kg/袋，危险品库 |
|  |  |  | 润湿剂（1%） | 2 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 分散剂（10%） | 20 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 高岭土 | 160 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
| 5 |  | 50%吡蚜酮WP 200t/a | 50%吡蚜酮 | 100 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 润湿剂（1%） | 3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 分散剂（10%） | 30 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 高岭土 | 77 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
| 6 |  | 25%噻虫嗪WP 100t/a | 25%噻虫嗪 | 25 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 十二烷基硫酸钠3% | 3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 分散剂（1%） | 1 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 扩散剂（10%） | 10 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 高岭土 | 71 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
| 7 |  | 70%吡虫啉WP 300t/a | 70%吡虫啉 | 140 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 润湿剂（1%） | 2 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 分散剂（10%） | 20 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 高岭土 | 58 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
| 8 |  | 20%井•唑•多菌灵WP 200t/a | 10%多菌灵 | 20 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 5%三环唑 | 15 | 袋装，25kg/袋，危险品库 |
|  |  |  | 5%井冈霉素 | 15 | 袋装，25kg/袋，危险品库 |
|  |  |  | 白炭黑（5%） | 15 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 润湿剂（2%） | 6 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 分散剂（4%） | 12 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 高岭土 | 127 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
| 9 |  | 50%烯酰吗啉WP 150t/a | 烯酰吗啉 | 75 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 润湿剂（1%） | 0.4 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 分散剂（10%） | 4 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 高岭土 | 77.8 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
| 10 |  | 10%吡嘧磺隆WP 100t/a | 吡嘧磺隆原药（10%） | 8 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 润湿剂（1%） | 4 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 分散剂（10%） | 30 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 高岭土 | 52 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
| 11 |  | 10%吡虫啉•噻虫嗪WP 200t/a | 2%吡虫啉 | 4 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 8%噻嗪酮 | 16 | 袋装，25kg/袋，危险品库 |
|  |  |  | 润湿剂（1%） | 2 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 分散剂（10%） | 20 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 高岭土 | 168 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
| 12 | 乳 油 | 108g/L高效氟吡甲禾灵EC 150t/a | 高效氟吡甲禾灵（10.8%） | 19 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（20%） | 40 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 200#溶剂油 | 90 | 50m3储 罐 |
| 13 |  | 200g/L氯氟吡氧乙酸酯 EC 200t/a | 氯氟吡氧乙酸酯原药（20%） | 40 | 袋装，25kg/袋，危险品库 |
|  |  |  | 乳化剂（20%） | 40 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 200#溶剂油 | 120 | 50m3储 罐 |
| 14 |  | 1%阿维•高氯EC 50t/a | 阿维菌素（0.3%） | 0.15 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 高效氯氰菊酯（0.7%） | 0.35 | 铁桶，200kg/桶，危险品库 |
|  |  |  | 稳定剂（0.5%） | 0.25 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（15%） | 7.5 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 200#溶剂油 | 42.25 | 50m3储 罐 |
| 15 |  | （杀虫剂）1.8%阿维EC 200t/a | 阿维菌素（1.8%） | 3.6 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（10%） | 10 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 稳定剂（0.5%） | 0.5 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 油酸甲酯(5%) | 5 | 50m3储 罐 |
|  |  |  | 200#溶剂油 | 170.5 | 50m3储 罐 |
| 16 |  | 25g/L联苯菊酯EC 100t/a | 联苯菊酯（2.5%） | 2.5 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（10%） | 10 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 稳定剂（0.5%） | 0.5 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 油酸甲酯(5%) | 5 | 50m3储 罐 |
|  |  |  | 200#溶剂油 | 82 | 50m3储 罐 |
| 17 | 微 乳 剂 | 4%甲维•氟铃脲ME 100t/a | 甲氨基阿维菌素（0.6%） | 0.6 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 氟铃脲（3.4%） | 3.4 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（10%） | 10 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 水（10%） | 10 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 油酸甲酯 | 76 | 50m3储 罐 |
| 18 |  | 3%甲氨基阿维菌素ME 100t/a | 甲氨基阿维菌素(3%) | 9 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 15%乳化剂 | 15 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 油酸甲酯 | 82 | 50m3储 罐 |
| 19 |  | 15%炔草酯ME 200t/a | 炔草酯原药 | 30 | 袋装，25kg/袋，危险品库 |
|  |  |  | 乳化剂（10%） | 20 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 油酸甲酯 | 160 | 50m3储 罐 |
| 20 |  | 40%氰戊草酯•二氯喹啉酸ME 200t/a | 氰戊草酯（8%） | 16 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 二氯喹啉酸（32%） | 64 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（10%） | 20 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 油酸甲酯 | 110 | 50m3储 罐 |
| 21 | 悬 浮 剂 | 150g/L茚虫威SC 100t/a | 茚虫威 | 15 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乙二醇3% | 3 | 桶装，200kg/桶，危险品库 |
|  |  |  | 黄原胶0.3% | 0.3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 防腐剂0.3% | 0.3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂3% | 3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 净水补足 | 88.4 |  |
| 22 |  | 5%氟虫腈(卫生杀虫剂)SC 100t/a | 氟虫腈（5%） | 5 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（3%） | 3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 乙二醇3% | 3 | 桶装，200kg/桶，危险品库 |
|  |  |  | 黄原胶0.3% | 0.3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 防腐剂0.3% | 0.3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 净水补足 | 98.4 |  |
| 23 |  | 430g/L戊唑醇SC 100t/a | 戊唑醇原药 | 43 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（3%） | 3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 乙二醇3% | 3 | 桶装，200kg/桶，危险品库 |
|  |  |  | 黄原胶0.3% | 0.3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 防腐剂0.3% | 0.3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 净水补足 | 60.6 |  |
| 24 |  | 150g/L茚虫威SC 100t/a | 茚虫威 | 15 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乙二醇3% | 3 | 桶装，200kg/桶，危险品库 |
|  |  |  | 黄原胶0.3% | 0.3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 防腐剂0.3% | 0.3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂3% | 3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 净水补足 | 88.4 |  |
| 25 |  | 5%多杀霉素SC 100t/a | 多杀霉素 | 5 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（3%） | 3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 乙二醇3% | 3 | 桶装，200kg/桶，危险品库 |
|  |  |  | 黄原胶0.3% | 0.3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 防腐剂0.3% | 0.3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 净水补足 | 98.4 |  |
| 26 |  | 25%嘧菌酯SC 100t/a | 嘧菌酯 | 25 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（3%） | 3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 乙二醇3% | 3 | 桶装，200kg/桶，危险品库 |
|  |  |  | 黄原胶0.3% | 0.3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 防腐剂0.3% | 0.3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 净水补足 | 78.4 |  |
| 27 |  | 5%氟啶脲SC 100t/a | 氟啶脲（5%） | 5 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（3%） | 0.3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 乙二醇3% | 0.3 | 桶装，200kg/桶，危险品库 |
|  |  |  | 黄原胶0.3% | 0.03 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 防腐剂0.3% | 0.03 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 净水补足 | 94.4 |  |
| 28 |  | 50克/升氟虫腈SC 100t/a | 氟虫腈（5%） | 2.5 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（3%） | 1.5 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 乙二醇3% | 1.5 | 桶装，200kg/桶，危险品库 |
|  |  |  | 黄原胶0.3% | 0.15 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 防腐剂0.3% | 0.15 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 净水补足 | 50.2 |  |
| 29 |  | 30%苯醚甲环唑·丙环唑SC 100t/a | 苯醚甲环唑（15%） | 15 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 丙环唑（15%） | 15 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（3%） | 3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 乙二醇3% | 3 | 桶装，200kg/桶，危险品库 |
|  |  |  | 黄原胶0.3% | 0.3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 防腐剂0.3% | 0.3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 净水补足 | 73.4 |  |
| 30 |  | 25g/L五氟磺草胺SC 100t/a | 五氟磺草胺（2.5%） | 2.5 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 膨润土（3%） | 3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（10%） | 10 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 大豆油 | 94.5 | 50m3储 罐 |
| 31 | 水分散粒剂 | 10%苯醚甲环唑WDG 100t/a | 苯醚甲环唑 | 10 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 扩散剂（10%） | 10 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 分散剂（1%） | 1 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 十二烷基硫酸钠（3%） | 3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 高岭土 | 81 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
| 32 |  | 25%噻虫嗪WDG 100t/a | 25%噻虫嗪 | 25 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 十二烷基硫酸钠3% | 3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 分散剂（1%） | 1 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 扩散剂（10%） | 10 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 高岭土 | 64 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
| 33 |  | 70%啶虫脒WDG 100t/a | 啶虫脒原药 | 105 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 润湿剂（1%） | 1.5 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 分散剂（10%） | 15 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 十二烷基硫酸钠（3%） | 4.5 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 高岭土 | 29 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
| 34 |  | 70%吡虫啉WDG 100t/a | 吡虫啉原药 | 70 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 润湿剂（1%） | 1 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 分散剂（10%） | 10 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 十二烷基硫酸钠（3%） | 3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 高岭土 | 19 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
| 35 | 水剂 | 480g/L灭草松AS 150t/a | 灭草松原药 | 48 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（10%） | 4 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 净水补足 | 16.8 |  |
| 36 |  | 25%氟磺胺草醚AS 150t/a | 氟磺胺草醚原药 | 25 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（10%） | 10 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 净水补足 | 65 |  |
| 37 |  | 10%氰氟草酯AS 100t/a | 氰氟草酯原药 | 10 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（10%） | 10 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 净水补足 | 80 |  |
| 38 |  | 2%春雷霉素AS 50t/a | 春雷霉素 | 1 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 乳化剂（10%） | 5 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 净水补足 | 44 |  |
| 39 | 颗粒剂 | 6%四聚乙醛GR 100t/a | 四聚乙醛 | 6 | 纸板桶，25kg/桶，仓库 |
|  |  |  | 十二烷基硫酸钠3% | 3 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 分散剂（1%） | 1 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 扩散剂（10%） | 10 | 袋装，25kg/袋，仓库 |
|  |  |  | 高岭土 | 80 | 袋装，25kg/袋，仓库 |

### 2.1.6生产工艺流程简介

（1）可湿性粉剂生产工艺情况

可湿性粉剂（WP）是农药制剂中历史悠久、技术比较成熟、使用方便的一种基本剂型。

可湿性粉剂是由原药、载体（ 填料）、表面活性剂（ 润湿剂、分散剂等）、辅助剂（ 稳定剂、警色剂等）组成并粉碎得达到一定细度的粉体制剂。

可湿性粉剂的质量，特别是细度和悬浮率指标的高低，不仅与配方有关而且往往受加工设备、加工工艺的制约。加工工艺和设备本身也因农药种类不同而异，根据原药及助剂的不同状态选择工艺路线。

①原药和助剂均为固体的工艺流程

图1 可湿性粉剂生产工艺流程

②原药为液体，助剂为固体的工艺流程

图2可湿性粉剂生产工艺流程

③原药为固体，助剂为液体的工艺流程

图3 可湿性粉剂生产工艺流程

（2）乳油生产工艺情况

乳油是农药制剂的一种（简称EC），它是将较高浓度的有效成分溶解在溶剂中，加乳化剂而成的液体。

公司在乳油生产中采用低毒、低残留、绿色环保的农药溶剂，如生物型的油酸甲酯、大豆油以及200#溶剂油（闪点85℃）等作为复配农药乳油制剂的载体。

具体工艺是先按配比将有机溶剂泵入配置釜，然后人工投加原药，再由人工投加助剂和乳化剂，然后开搅拌电机进行稀释混合，混合半小时后常温下沉降过滤，去除杂质和絮状物，得到产品进行包装，计量检验不合格的产品重新包装，合格的产品入库。

乳油生产工艺流程如下

原药

溶解

溶剂            混合液

搅拌        取样分析      合格

助剂           乳化剂

返工处理           不合格

包装

入库

图4 乳油生产工艺流程图

（3）微乳剂生产工艺情况

微乳剂（简称ME）是由液态农药、表面活性剂、水、稳定剂等组成，属于热力学经时稳定的分散体系。其特点是以水为介质，不含有机溶剂，因而不燃不爆、生产操作、贮运安全。

微乳剂生产主要有5道工序，具体情况如下：

①把称量好的原油用真空抽入微乳剂调制釜，然后分别将称量好的乳化剂1、乳化剂2、乳化剂3用真空抽入微乳剂调制釜，最后抽入称量好的乙二醇，开启搅拌，搅拌30分钟。加入称量好的去离子水，在常温下继续搅拌30分钟。

②打开液位计阀门，停搅拌，打开调制釜底阀、剪切机入口阀，开启剪切机开关后再开启变频器，之后打开剪切机出口阀、循环进口阀，将调制釜内物料通过剪切机自循环打入调制釜内，循环剪切2～3次，取样分析含量、酸度、稳定性等指标，合格后打入贮罐。

③当调制釜内剩余200L物料时关变频器、调制釜底阀，关闭剪切机进出口阀。

④用真空将循环罐内的物料抽入调制釜内。	按照②~④步骤重复操作一次。

⑤质检、包装、入库

原油

质   量   检   测

按配方要求配置小样品

对小样品进行水

剂各项性能检测

加工设备检查维护

水

乳化剂

其它助剂

按要求进行上料进行加工调制

提取大样品进行微乳剂性能测试

产品上高位贮槽进入灌装 线

计量等质量检验

包装

入库

图5 微乳剂生产工艺流程图

（4）悬浮剂生产工艺情况

悬浮剂（简称SC）又称水悬浮剂、胶悬剂、浓缩悬浮剂，是在表面活性剂和其他助剂作用下，将不溶于或难溶于水的原药分散到水中，形成均匀稳定的粗悬浮体系。由于其分散介质是水，所以悬浮剂具有成本低，生产、贮运和使用安全等特点，而且容易与水混合，使用方便。

①配置搅拌：将各原料按比例由加料泵通过管道输送入计量罐计量，将计量后的物料通过阀门加入加料釜内并进行搅拌，边加料边搅拌，搅拌时间为0.5h。

②预砂磨：配置好后物料通过管道自流进入一级砂磨机内进行预砂磨，时间为0.5h。

③砂磨：对半成品再进行砂磨，磨砂时间为0.5h左右。本工序完成后，产品由砂磨机自带的输送泵通过管道进入高位储槽，然后进行检测，检测合格进入直列式灌装线，检测不合格返回配置搅拌工序。

④灌装：检测产品进入直列式灌装线，进行灌装，完成后检测包装，包装合格产品入库，不合格的返回重新包装。

工艺流程如图：

图6 悬浮剂生产工艺流程图

（5）水分散粒剂生产工艺情况

水分散粒剂(简称WDG)是农药有效成分与各种助剂和填料经混合、粉碎和造粒工艺而制成的一种粒状制剂。

水分散粒剂的加工造粒主要有以下几种方法：盘造粒、高速混合团聚造粒、挤压造粒、流化床造粒、流化床喷雾造粒和喷雾干燥造粒。

水分散性粒剂由活性成分、湿润剂、分散剂、崩解剂、稳定剂、黏结剂及载体等组成。配置过程是将原药、轻质碳酸钙和粘结剂等原辅材料按顺序和配比在混合机进行初混，至物料混合均匀。将混合好的固体物料投入气流粉碎机中进行粉碎，保持一定的气流压力。然后再混合，混合体系即为产品。质量检验不合格的产品进入初混重新混合，合格的产品进行造粒包装，最后计量检验，不合格的产品重新包装，合格的产品入库。生产工艺见图

图7 水分散粒剂生产工艺流程图

（6）水剂生产工艺情况

水剂（简称AS）是农药有效成分或其盐的水溶液制剂，药剂（分散相，溶质）以分子或离子状态分散在水（介质，溶剂）中的真溶液制剂。水剂主要由有效成分、乳化剂和水组成。

配置过程是先将原药按配比投料，然后加助剂和水稀释混合搅拌，混合半小时后常温下沉降过滤，去除杂质和絮状物，得到产品进行包装，计量检验不合格的产品重新包装，合格的产品入库。工艺流程见图。

图8 水剂生产工艺流程图

（7）颗粒剂生产工艺情况

颗粒剂（Granule即GR）简称粒剂，由原药、载体等助剂加工成的粒状制剂。颗粒剂造粒工艺方法有很多，主要有浸渍法、包衣法、捏合法三种。

该项目采用捏合法（挤出成型造粒法）。先将填料和有效成分粉碎成一定细度的粉剂混匀，然后加一定量的高岭土和水捏合成可塑性泥状，再经挤压成条，干燥，过滤动筛即成一定粒度的颗粒剂。

搅拌混合

挤压

造粒

原  药

助  剂

水

干燥

筛分

成品入库

图9 颗粒剂生产工艺流程图

## 2.2危险源与风险评估

公司主要危险、有害因素是火灾，次要危险、有害因素是触电、机械、车辆、高处坠落、物体打击、淹溺、灼烫等危险。主要存在场所有车间、仓库、污水处理池等。详见表2-6危险性分析一览表。

表2-6危险性分析一览表

| 潜在事故 | 危险、有害因素 | 触发事件1 | 发生条件 | 触发事件2 | 事故后果 | 危险等级 | 分布的场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | - 油酸甲酯 - 200#溶剂油 - 包装材料 - 设备线路 - 废包装袋 - 废塑料瓶 | - 故障泄漏 - ①储罐、阀门、法兰等泄漏或破裂； - ②撞击（如车辆撞击、物体倒落）或人为破坏造成储罐等容器或管线等破裂而泄漏； - ③由自然灾害造成的破裂泄漏，如雷击、台风等。 - 运行泄漏 - ①设备、管道及管道附件、仪表等失灵、损坏而造成泄漏； - ②由于操作不当或失误引起的设备和管线破裂泄漏。 | 遇到明火、火花等引起火灾 | - 明火 - ①烟火；②未熄灭的烟头；③抢修、检修时违章动火，焊接时未按规定动火；④其他火源，如电机不洁、轴承冒烟着火；⑤其他火灾引发二次火灾等。 - 火花 - ①铁器等击打设备产生撞击火花；②设备启动或停止引起的电火花；③电气线路陈旧老化或受到损坏产生短路火花，以及因超载、绝缘层烧化引起明火；④静电放电；⑤雷击（直击雷击、雷电二次作用、沿着电气线路侵入）；⑥进入车辆未带阻火器，或员工车辆任意出入等；⑦焊、割、打、磨产生火花等。 | - 设备损坏 - 物料损失 - 人员伤亡 - 停产 - 造成严重经济损失 | III | - 生产车间 - 配电房 - 仓库 - 危废库 - 罐区 |
| 泄漏 | - 配置釜 - 储罐 - 管道阀门 | - 故障泄漏 - ①储罐、阀门、法兰等泄漏或破裂； - ②撞击（如车辆撞击、物体倒落）或人为破坏造成储罐等容器或管线等破裂而泄漏； - ③由自然灾害造成的破裂泄漏，如雷击、台风等。 - 运行泄漏 - ①设备、管道及管道附件、仪表等失灵、损坏而造成泄漏； ②由于操作不当或失误引起的设备和管线破裂泄漏。 |  |  |  |  |  |
| 触电 | - 漏电 - 绝缘损坏 - 安全距离不够 - 雷击 | 1.使用的电气设备漏电、绝缘损坏、老化等（如空压机无良好的保护措施） | 1.人体触及带电体； 2.流过人体的电流、时间超过30mAS | 1.手及人体其他部位，手持金属物体，触及带电体，或距离不够，造成空气击穿； 2.手持电动工具类别选择不当，属于管理； 3.在潮湿环境、金属容器中、夏季出汗情况下使用手持电动工具； 4.电工违章作业，非电工违章进行电气作业； 5.雷击（直接雷、感应雷、雷电波侵入）等。 | 人员伤亡 | II | - 生产车间 - 配电房 |
| 机械 伤害 | 各种机械设备的不安全状态 | - 机械旋转部分缺少防护罩； - 物品放置不稳； - 突出的机械部分及工具设备边缘锋利处等容易伤人处缺少防护设施； - 其它物 的不安全因素 | 人体直接碰到转动、移动等运动物体 | - 在生产、检查、维修设备时，注意力不集中，被碰、割、戳； - 防护用品未正确穿戴，衣物等被绞入转动设备； - 违章作业。 | 人体伤害 | II | 生产车间 |
| 厂内车辆伤害 | 车辆的不安全状态 | - 车辆有故障； - 车速太快； - 路面不好，有缺陷、障碍物、冰雪等。 - 超载。 | 车辆撞击人体、设备等 | - 驾驶员违章行驶； - 驾驶员精力不集中； - 酒后驾车； - 疲劳驾车； - 驾驶员心境差、激情驾驶等。 | 人员伤害 财产损失 | II | 厂区道路 |
| 淹溺 | 消防水池、事故应急池、污水处理池等 | 水池等无防护或者防护失效 | 人员掉入水池 | - 作业无防护； - 违章作业。 | 人员伤害 | II | - 消防水池 - 事故应急池 - 污水站 |
| 高处坠落 | 登高作业 | 无防护措施或防护不当 | 登高、下梯及在高处走动 | - 违章作业； - 注意力不集中； - 身体条件不适。 | 人体伤害 | II | 登高作业、操作平台等 |
| 物体打击 | 高处落物、机械设备带病运转、不稳固的堆垛等 | 交叉作业无防护或者防护不当 | 交叉作业中的物体掉落 | - 违章作业； - 工器具使用、放置不当； - 违规穿越警戒区； - 碰撞、震动等造成的工器具掉落。 | 人体伤害 | II | 生产车间 |
| 灼烫 | 干燥器、机械往复运动部件等 | 接触高温设备 | 人体与高温设备等接触 | 手、脚不慎碰到高温设备 | 人体伤害 | II | 生产车间 |

## 2.3重大危险源辨识

根据公司前期开展的安全验收报告等文件，主要分析结果为：依据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》进行辨识可知，我公司未构成重大危险源。

- 2.4重点防护目标

根据以上辨识本公司生产、使用、贮存原辅材料的品种、数量、危险性质以及可能引起事故的特点，确定以下3处危险场所（设备）为重点防护目标。

表2-7危险源检测监控表

| 序号 | 危险源名称 | 监测监控 的方式、方法 | 预 防 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配制釜、计量槽、输料管道 | 定期检修、维护、保养，保持设备处于完好状态；定期巡查。 | 1、严格控制设备及其安装质量，消除泄漏的可能性。 2、泄漏后应采取的相应措施：查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告； 3、定期检修、维护、保养，保持设备处于完好状态；检修时，要彻底清洗干净；要有现场监护和抢救措施，作业人员要戴好防护用具。 4、组织管理措施：①加强对有毒有害物质的检测，存在有毒有害物质设备的检查，是否有“跑、冒、滴、漏”等；②教育、培训员工使其掌握有关危化品的危险特性、预防中毒的方法以及中毒后急救知识；③要求员工严格遵守各项规章制度和操作规程；④设立危险、有毒等标志；⑤设立急救点，配备相应的急救药品、器材。 |
| 2 | 干燥、电加热等设备 | 淋浴、洗眼器，定期检修、维护、保养，保持设备处于完好状态；定期巡查。 | 1.选用的材料，保证焊缝质量及连接处的密封良好。 2.定期检查有无“跑、冒、漏、滴”，选用合适保温层且完整无缺。 3.涉及有关腐蚀品、高温物料作业时，要穿戴相应的防护用品；在检修时必须先将要检修的设备、管线与其他部分加盲板隔离。 4.操作人员熟悉灼伤的预防知识和灼伤时的急救处理方法。 5.及时维护、检修物料管线。 6.在腐蚀、高温危险部位处设立安全标志。 7.杜绝“违章作业、违章指挥、违反劳动纪律”现象，加强对操作人员的安全教育。 |
| 3 | 储罐、配置槽、物料管道原料包装桶、成品等 | 定期检修、维护、保养，保持设备处于完好状态；定期巡查；仓库内严格落实防火措施。 | 1.控制与消除火源： ①严禁吸烟、携带火种、穿带铁钉皮鞋等进入生产区；②动火作业必须严格执行《厂区动火作业安全规程》；③按规定要求采取防静电措施，安装避雷装置，并定期进行检测，保证完好； 2.严格控制设备质量及其安装质量： ①设备及其配套仪表要选用合格产品并保证安装质量；②管道、容器等有关设施要按要求进行试压等；③对设备、管线、泵、阀门、仪表等要定期进行检查、检测、维修保养。 3.加强管理、严格工艺纪律； ①在生产场所，设置危险警示标志；②严格要求员工遵守各项规章制度、操作规程；③坚持巡回检查；④加强培训、教育、考核工作；⑤安全设施、消防设施齐全并保持完好。 4、严禁用电负荷过载。 |

表2-8可能造成作业人员伤亡的危险、有害因素预防措施表

| 序号 | 危险、有害因 | 预 防 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | ①正确穿戴好劳动防护用品； ②操作过程中严格遵守操作规程； ③设置警示标志； ④提高安全意识，谨慎操作。 |
| 2 | 灼烫 | ①正确穿戴好劳动防护用品； ②操作过程中严格遵守操作规程； ③远离危险区域； |
| 3 | 机械伤害 | ①正确穿戴好劳动防护用品； ②操作过程中严格遵守操作规程； ③设备转动部分设置防护罩； ④危险运动部位的周围应设置防护栅栏； ⑤及其设备要定期检查、检修，保证其完好状态。 |
| 4 | 高处坠落 | ①高处作业人员必须穿戴工作服、安全帽、安全带等物品； ②在高处作业设防护栏杆、安全带等； ③安全带、栏杆、平台定期检查确保完好； ④加强登高作业人员的安全教育、培训、考核工作；坚决杜绝登高作业中的“三违”。 |
| 5 | 物体打击 | ①及时清除、加固可能倒塌的设施； ②堆垛要齐、稳、牢； ③加强对员工的安全意识教育，杜绝“三违”； ④加强防止物体打击的检查和安全管理工作； ⑤作业人员、进入现场的其他人员都应穿戴必要的防护用品，特别是戴好安全帽 |
| 6 | 触电 | ①电器设备金属外壳做接地（零）保护； ②特种作业人员（电工）应持有特种作业操作证方可上岗； ③按规定设备、线路采用与电压相符，使用与环境和运行条件相适应的绝缘体，并加强线路定期检查、维修，保持完好状态； ④在高压电器设备的周围设置栅栏或遮拦和警示标牌； ⑤严格防护用品和工具的采购、检验制度，确保质量；根据工种配备必要的防护用品并正确使用； ⑥配电室、电器设备应设置防水、防潮设施。 |
| 7 | 车辆伤害 | ①设置交通标志； ②加强驾驶员的教育、培训和管理； ③行驶车辆无故障，保持完好状态； ④车辆不超载、不超速行驶。 |
| 8 | 淹溺 | ①按照规范要求设置安全防护设施； ②设置警示标志； ③提高安全意识，谨慎操作。 |

# 3.应急组织机构及职责

## 3.1应急组织体系

目前，定远众邦生物工程有限公司已经成立了事故应急组织，并针对通讯联络、医疗救护、事故抢险、物资保障、现场治安、应急处置技术等各方面制定了专职人员，明确了主要职责和任务。应急组织包括应急救援指挥部，并设立了通讯联络组、医疗救护组、事故抢险组、物资保障组、现场治安组、应急处置技术组等二级机构。

公司所有应急人员应在第一时间将事故状况、应急工作状况等报告应急指挥部。指挥部根据事故及其处理状况，下达应急指令。应急队伍接受指令后，立即按照职责、分工行动；并在行动过程中，随时将事故状况反馈给指挥部；指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事故处理。

具体应急机构图如下：

总指挥

副总指挥

事故抢险组

医疗救护组

现场治安组

物资保障组

应急处置技术组

通讯联络组

图3-1 应急组织机构网络图

- 3.2主要职责

### 3.2.1指挥部主要职责

- 组织制定生产安全事故应急预案；

- 批准本预案的启动与终止；

- 负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

- 确定应急现场指挥人员；

- 协调事故现场有关工作；

- 确定事故状态下各级人员的职责；

- 负责生产安全事故信息的上报工作；

- 接受政府的指令和调动；

- 组织应急预案的演练；

- 负责保护事故现场及收集相关数据；

- 负责事故原因调查，应急经验总结；

- 承担对全厂相关人员的应急培训，组织策划应急演练；

- 负责公司生产过程改进，应急预案制定、更新与发布。

- 3.2.2指挥部成员及职责

总指挥：董事长  黄自云

总指挥职责：

- 负责本应急预案的启动与终止；

- 全面负责各小组应急指挥工作；

- 调动人员、物资，并发布应急指令；

- 负责事故原因调查，事故总结；

- 负责公司应急预案改进、更新与发布。

- 总指挥不在公司，应授权副总指挥履行总指挥职责。

第一副总指挥：生产中心总监  张国

副总指挥职责：

- 负责各应急小组组长工作任务分配；

- 负责指挥及落实各应急小组应急工作；

- 配合总指挥调动应急物资、应急人员；

- 负责应急预案的培训与演练；

- 向上级汇报和相邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求。

- 3.2.3应急小组组成及职责

各应急小组成员名单详见附件1：事故应急救援指挥领导小组、事故应急救援专业队。

- 3.2.3.1通讯联络组

- 组长：王远华

- 成员：韩秋月、李月、李宏翠

- 职责：

- (1)负责应急处置过程中的通讯联络，保证通信畅通；

- (2)负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系协调。

- 3.2.3.2医疗救护组

- 组长：郁宗翔

- 成员：黎建敏、陈玲、张其云

- 职责：

- (1)负责周边人员向事故地点上风向（根据风向标指示）疏散；

- (2)负责对事故伤员根据不同伤情实行现场安置、紧急抢救或安排运转伤员；

- (3)负责医疗物资保管、维护与补充。

3.2.3.3事故抢险组

组长：王其锋

成员：张井、张孝齐、张其龙、王庆松

职责：

(1)负责泄漏处应急堵漏（阀门、法兰、垫圈等泄漏处堵漏）；

(2)负责泄漏容器内的剩余液体及围堰内液体收集、转移；

(3)负责泄漏化学品的围堵与疏导；

(4)负责将受事故威胁的物品搬运至安全地带；

(5)负责故障设备抢修；

(6)抢险物资（如堵漏物质等）的保管、维护与补充；

(7)负责事故现场应急消防与灭火；

(8)负责事故后的污染区域的洗消工作；

(9)负责消防物资（消防服、灭火器、消防栓、水枪等）的保管、维护、补充。

- 3.2.3.4物资保障组

- 组长：何陈义

- 成员：李晖、宋海涛、李让好、李青

- 职责：

- (1)负责各种应急物资和设备的采购；

- (2)负责各种应急物资的管理和维护；

- (3)负责应急现场各种物资、设备的供应；

- 3.2.3.5现场治安组

- 组长：张国

- 成员：吴险峰、马伦冬、余蓉、钮本帅

- 职责：

- (1)负责向厂内发布事故警报，联络并接应110；

- (2)划定事故现场警戒区域，维持厂内的治安秩序；

- (3)负责事故现场无关人员的疏散或转移至安全地区，并派人员在进入生产区各路口设岗执勤，实行交通管制，阻止无关人员及车辆进入生产区；

- (4)负责周边企业向事故地上风向（根据风向标指示）疏散至合适距离；

- (5)负责清点核实人数。

- 3.2.3.6应急处置技术组

- 组长：左留铸

- 成员：张国、解杰、刘勤冬、程保学、陈静

- 职责：

- (1)协同总指挥制定抢救方案及安全措施；

- (2)对抢救过程中遇到的技术难题及时给予技术指导，并协助现场总指挥及时修改、补充和调整抢救方案；

- (3)协同现场指挥部制定应急结束后的恢复计划；

- (4)负责进行事故原因分析，查找事故根源、发生的具体地点，分析事故发展状况；

- (5)及时进行事故预测；

- (6)完成上级应急领导小组交办的其他应急工作。

# 4.预警及信息报告

## 4.1预警

- 4.1.1预警的条件

公司出现生产安全事故，按照三级预警级别行动。

(1)一级预警条件：超过本公司事故应急救援能力，或者事故有扩大、发展趋势，或者事故影响到企业周边时，由本单位主要负责人报请政府及其有关部门支援。

(2)二级预警条件：必须利用本单位的全部可利用资源的紧急情况。

(3)三级预警条件：能被各车间可利用的资源处理的紧急情况。

### 4.1.2预警的方式、方法

预警的方式主要有：政府部门发出预警信息、现场作业人员直接观察觉察到险情、监测监控系统；预警的方法主要有：口头或电话报告。

### 4.1.3预警信息发布

应急指挥部宣布进入事故预警状态后，立即开展的响应准备工作包括但不限于：

(1)通知应急指挥部相关成员及相关应急工作组进入预警状态，做好应急准备工作；

(2)持续跟踪并详细了解事态发展及现场应急处置情况；

(3)协调应急资源，做好调配准备；

(4)做好对外信息公开和起草上报材料的准备；

(5)做好与现场相关信息的传递工作。

定远县有关部门

（应急办公室、应急管理部、环保局等）

响应后                  发生I 级生产安全事故时

众邦应急指挥部

生产事故现场

车间应急指挥小组

应急抢险组

业务合作及相关方

图例：

通知    报告

图4-1 众邦信息接报程序图

## 4.2信息报告

- 4.2.1信息接收与通报

公司设24小时值班联系电话：0550-2161901。

（1）厂内报警程序：事故单位→应急指挥部（白天）或值班室（夜间）→发布警报。情况严重则：发现者→值班室→发布警报（同时通知应急指挥部）。

（2）事故单位单位向应急指挥部（值班室）报警模式：“我是xx车间xx（姓名），xx车间发生火灾事故，请求救援”。

（3）应急指挥部（值班室）向厂内发布警报，可采用公司报警系统、厂内电话、手机、对讲机等工具，报警时明确向应急指挥部及小组组长说明事故状况。喇叭警报模式为：“紧急通知：xx车间发生火灾事故，请应急救援人员立即到现场”，连续喊三遍，1分钟后在播一次（三遍）。

（4）如需撤离全厂人员时，须及时发布警报，警报模式：“紧急通知：xx车间发生火灾事故，全厂人员立即撤离到xx地点”。连续三遍，1分钟后在播一次（三遍）。

### 4.2.2信息上报

突发生产安全事故对外需进行初报、续保和处理结果报告等。事故责任单位和责任人以及负有监管责任的单位发现生产安全事故后，在发生较为严重事故1小时内，须报告园区管委会、炉桥镇政府、应急管理中心、生态环境分局等；立即组织现场事故应急处理和事故情况调查，在处理过程中根据实际应急处理情况进行不定期连续上报。事故应急处理完成后，对于事故的发生原因调查，事故应急总结等情况，确保在事故处理完成后15个工作日内，根据事故等级向炉桥镇政府、应急管理中心、生态环境分局等单位上报。

生产安全事故的报告分为初级、续保和处理结果报告三类。初报从发现事件后1小时内上报；续保在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可采用电话方式，报告人为应急指挥部成员。报告内容主要为：事故发生类型、发生时间、地点、人员伤害情况、事故的发展趋势、事故的潜在危害程度等。初级过程中应采用适当的方式，避免在当地群众中造成不利影响。

续报可采用电话方式、报告人为应急指挥部成员。报告内容为：事故发生过程、进展情况、应急处理情况、人员伤害状况、事故控制状况、事故发生趋势等。

处理结果及事故原因调查报告采用书面报告形势，报告人为应急指挥部成员。报告内容：事故发生原因、事故发生过程、应急处理措施、造成的人员伤害、事故造成的经济损失、应急监测数据、事故处理效果、事故处理的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容等。

### 4.2.3信息传递

企业发生生产安全事故后，在上级相关部门的同时，根据事故的类别、可能波及的范围、可能危害的程度、可能延续的时间，及时将信息传递通报周边企业，通报的内容主要包括提醒事宜和应采取的相应措施等，可通过喇叭、电话或组织人员到相邻单位通知等方式信息传递。

# 5.应急响应

## 5.1响应分级

为保障突发生产安全事故时，能够根据发生事故的不同危害及后果，及时采取相应的救援预案，现将应急响应分为以下四个等级：

表5-1 生产安全事故应急等级判定条件一览表

| 应急等级 | 定义 | 判定条件 |
| --- | --- | --- |
| 班组级 （IV级） | 班组级生产事故是指仅发生事故的现场即可处理的事件，主要由当班岗位人员进行应急处置，必要时可请求相邻岗位人员协助的安全事故。 | - 单一装置或设备冒烟起火，现场处置人员在无防护的情况下，可立即得到控制。 - 物料少量泄漏或翻洒，未造成生产中断及人员受伤。 - 台风蓝色预警。 |
| 车间级 （III级） | 车间级生产安全事故是指车间内生产装置或车间范围内发生，事故发生后，主要由车间或现场操作人员进行应急处置，必要时可请求公司各应急救援小组协助的安全事故。 | - 单一装置或设备起火，应急人员在未穿防护服情况下，可在段时间（5min）内控制。 - 物料少量泄漏或翻洒，未造成生产中断及人员受伤。 - 台风黄色预警。 |
| 厂区级 （II级） | 厂区级生产安全事故是指对企业生产和人员安全造成较大危害和危险，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，事故控制在其对人员、财产、环境产生的影响靠车间内自身力量不能控制，需要厂部或相关方面救援力量进行协助处理的安全事故。 | - 单一装置或设备起火，且所产生的烟和热在员工穿防护服的情况下，冒烟起火且初判可以在短时间（<10min）内控制。 - 物料大量泄漏，造成生产中断，但1h内可有效控制泄露源。 - 台风橙色预警。 |
| 厂外级 （I级） | 厂外级生产安全事故是指对企业的生产和人员安全造成重大危害和危险，严重影响到周围人员安全和环境，造成或可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要动用外部应急救援力量和资源进行应急处置的安全事故。 | - 大面积起火且火势已蔓延扩散，需要厂外救援人员；因火灾发生人员伤亡的。 - 物料大量泄漏，无法在企业内控制， 生产中断，并有扩大倾向。 - 台风红色预警。 |

## 5.2响应程序

公司应急指挥部接到突发事件或事故报告后，应立即启动响应程序，及时通知指挥部成员和相关应急小组人员集中到现场，根据响应等级通知(请求)有关抢险部门及人员立即赶赴现场，开展应急救援工作。

（1）指挥部听取知情人员对现场事故情况汇报后，组织人员对事故现场情况分析、评估。

（2）应急指挥部、处置小组按照各自的职能和抢险方案进行现场救援。

（3）应急救援优先原则：以人为本，首先积极开展人员救助；其次是工程抢险、警戒与交通管制、医疗救护、人员疏散、现场监测。

（4）现场保护。事故发生后，必须严格保护现场，并迅速采取必要措施，抢救人员和财产。

（5）扩大应急。在事故抢救过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故(事件)无法得到有效控制，公司指挥部及时报请上级政府，请求援助。

（6）应急结束。抢险救援行动完成，组织对现场清理、人员清点和撤离，现场指挥部对事故现场要制定恢复方案，并宣布应急响应结束。

当发生突发事件时，应急指挥部须根据应急等级判定条件在第一时间内判定事故等级，并启动相应级别的应急流程。

报警

应急人员到位

信息网络开通

应急物资调配

现场指挥到位

现场清理

扩大应急

申请增援

解除警戒

善后处理

事故调查

应急技术组

通讯联络组

事故发生

接警

警情判别响应级别

外部接警

应急启动

救援行动

事态控制

应急恢复

应急结束

应急抢险组

医疗救护组

总结评审

现场治安组

物资保障组

图5-1 应急响应流程图

- 5.3应急响应

- 5.3.1 现场指挥及指挥权交接

事故单位是应对事故先期处置的责任主体，在应急处置初期，生产部部长、班长有直接处置权和指挥权，在遇到险情或事故征兆时，在采取可能的应急措施后可立即下达撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，减少人员伤亡。

事故发生后应立即启动应急响应，由事发现场最高职务者担任现场指挥长，在确保安全的前提下采取有效措施组织抢救遇险人员及疏散周边人员，防止事态扩大。

当事态超出本级应急能力或无法得到有效控制时，应立即向上级单位请求提升应急响应级别，实施更高级别的应急救援。

在上级单位领导赶到现场后，事故单位应将指挥权移交现场最高行政职务者；在政府应急指挥机构领导赶到现场后，现场指挥权应移交政府，服从政府应急指挥部的指挥。

- 5.3.2现场指挥协调

政府应急指挥部到达现场后，接管事故单位现场指挥权，根据现场应急处置工作需要，开展警戒疏散、医疗救护、现场检测、技术支持和环保措施等方面的工作。

## 5.4处置措施

- 5.4.1处置原则和总体要求

应急处置工作遵循抢救伤员、控制险情、统一指挥、分级负责的原则，根据事故风险、危害程度和影响范围，积极开展公司内部自救和上级部门外部救援。

（1）生产安全事故发生后，由应急指挥部根据事故情况开展应急处置工作的指挥与协调，通知有关车间、班组及应急抢救队伍赶赴事故现场进行事故抢险救护工作。

（2）召集、调动抢救力量，各车间、班组接到应急指挥部指令后，立即响应，派遣事故抢险人员、调配物资设备等迅速到达指定位置集合，并听从现场总指挥的安排。

（3）现场指挥部按预案确立的基本原则、处置措施，迅速组织应急力量进行应急抢救，并且要与参加应急行动的车间、班组以及相关人员保持通信畅通。

（4）当现场现有应急力量和资源不能满足应急行动要求时，应及时向政府部门报告请求支援。

（5）事故发生时，对危险地区周边进行警戒封闭，确保应急通道畅通，及时抢救伤员和转移重要物资、财产。如若发生特殊险情时，应急指挥部在充分考虑有关方面意见的基础上，果断采取应急处置措施。

（6）医疗卫生救助事故发生时，拨打120并及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等应急工作。

- 5.4.2人员紧急疏散、撤离

事故发生后，应当立即组织事故区域的人员迅速、有序地撤离危险区域，并到相对安全的地点集合，避免人员伤亡。涉及危险化学品泄漏事故的撤离，应科学安排撤离路线，必须撤离到风向的上风口。人员在安全地点集合后，及时清点人数，若发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处的位置等。

- 5.4.3现场救护注意事项

（1）根据伤员的伤情，选择合适的搬运方法和工具，注意保护受伤部位,防止因救治不当导致伤情加重。

（2）胸部、背部骨折的伤员，禁止背运，应使用担架或双人抬送；搬运时动作要轻，不可强拉，严重出血的伤员，应采取临时止血包扎措施,并及时送往医院。

（3）对易燃易爆危险化学品大量泄漏事故救援，应使用防爆型器材和工具，应急救援人员不得穿戴钉的鞋和化纤衣服，进入现场必须关闭手机。

（4）参加现场应急处置的人员必须严格按照应急方案实施救援，未经指挥部领导批准，不得擅自改变救援计划。

- 5.4.4事故现场控制

（1）事故现场若存在危险化学品时，应及时控制造成事故的危险源，尽快组织抢险力量及时堵源。若存在火灾隐患时，应及时移除可燃物、助燃物，并切断点火源。

（2）迅速查明事故原因、危害程度及波及范围，为科学施救提供决策。

（3）封存造成事故的材料、设备和工具等。

## 5.5应急结束

当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经事故现场指挥部在认真分析事故现场情况后，确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，经应急指挥部确认和批准，确定现场应急工作结束，现场应急队伍撤离现场，并通知本公司相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除，现场应急处置工作结束。

①对事故现场经过应急预案实施之后，引起事故的危险源得到有效控制、消除。

②所有现场人员均得到清点，并确保未授权人员不会进入事故现场。

③不存在其它影响应急预案终止的因素。

④应急行动已完全转化为社会公共救援。

⑤局面已无法控制和挽救的，厂内相关人员已经全部撤离。

⑥应急总指挥根据事故的发展状态认为必须终止的，由应急总指挥下达应急反应终止令或授权事故现场副总指挥明确应急预案终止的决定。

### 5.5.1事故情况上报事项

将事故情况以书面形式向园区应急管理中心、县应急管理部等有关部门上报。

①发生事故的时间、地点、过程、事故救援等基本情况。

②事故造成的人员伤亡和经济损失情况。

③事故发生的原因和事故性质。

④事故责任的认定和对事故责任者的处理意见。

⑤事故防范和整改措施。

### 5.5.2需向事故调查处理小组移交的相关事项

①通过电话或开发布会的形式，通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除。

②将事故发生和处理过程中视频资料、实物、事故发生前后的操作记录以及有价值的线索进行收集、整理后移交。

③向事故调查处理小组移交的其他相关事故资料。

④撤离前，物资组抢救人员应负责向指挥部报告目前的危重病人，利于指挥部合理安排车辆。撤离后，抢救人员应负责向指挥部报告人员伤病情况。需送医院救治的病人，物资组将立即联系并安排车辆。

### 5.5.3事故应急救援工作总结报告

应急结束后，有应急指挥部召开专门会议进行工作总结报告，对事故情况进行总结，查找不足，吸取总结经验教训，进一步完善应急预案，作出下一步整改计划。

# 6.信息公开

- 6.1信息公开负责人

6.1.1无人员伤亡的普通事故：由安环部负责人向公司所有人员发布事故相关信息；

6.1.2发生人员伤亡的事故：由公司董事长向相关行政部门和社会发布事故相关信息。

- 6.2信息公开发布程序

各部门应及时将事故的进展情况进行报告，生产安全事故应急救援指挥部负责各种应急救援信息的发布，当应急救援工作结束后，负责通过新闻媒体或其他途径宣布应急结束。

- 6.3信息公开发布原则

所有发布的信息应遵循“实事求是、及时准确”的原则。任何人不得夸大事故，以任何形式，向外界发布虚假信息。

# 7.后期处置

应急救援工作结束后，由本公司或上级主管部门负责事故的善后处置工作，包括人员救治、补偿，征用物资补偿，污染物收集，现场清理与处理，尽快消除事故影响，尽快恢复正常秩序。

## 7.1污染物处理

为减少化学灾害事故带给人员、设备和环境的污染，公司设置有应急事故水池一座，事故现场应设置洗消区，对进入染毒区域的人员、器材装备进行及时洗消，用专用设备对洗消后的残液进行回收，送专业部门作消毒处理。现场洗消工作的负责人为公司专职安全员，以救援组成员组成洗消队伍具体实施，在穿戴好防护用品的情况下对事故现场进行洗消处理。

## 7.2事故后果影响消除

将事故造成的影响和危害后果以书面、展板、报纸或视频等形式向周边企业、人员和上级部门声明，消除造成的影响。

## 7.3生产秩序恢复

应急结束后生产部组织人员尽快恢复生产秩序，挽回经济损失。

## 7.4善后理赔

有经济损失的事故发生后，应由财务科人员联系保险机构进行保险理赔工作。

## 7.5抢险过程

办公室负责配合应急指挥部或上级事故调查组开展事故调查工作，收集有关资料，将抢险过程以书面或视频形式形成记录存档。

## 7.6应急救援能力评估

应急救援工作结束后，应根据生产安全事故的抢险过程、事故后果的影响力、应急行动效率、相关部门协调等情况，有应急指挥部负责对应急救援能力进行评估，查找不足实施改进。

# 8.保障措施

## 8.1通信与信息保障

1.公司设立值班室，值班安排24小时有效报警通讯程控电话，方便报警，及时与有关方面取得联系。职工移动电话配备率达100%，可保障信息的及时传递。

2.应急工作相关联的人员及部门、单位联系电话和外部救援单位联系电话、政府有关部门联系电话、相邻企业救援电话（详见附件一）。

3.通讯系统及维护方案

①对参加应急救援人员的联系电话、联系人由专职安全员每月收集更新。

②更新后的信息要及时向相关部门有关人员传达和公布。

③周边单位、商、应急专家及有关政府部门通讯信息由办公室负责。

## 8.2应急队伍保障

各对组要加强应急训练和学习，保证在应急情况下能够及时赶到事故现场，组织抢救，出色地完成总指挥部交给的抢救任务。

8.2.1各应急救援队组长要立即组织队员安指挥部命令进行抢险救灾。

8.2.2各车间员工为后备应急队伍，按指挥部指令协助进行抢险救灾。

8.2.3当本公司无法进行救援时，通知园区政府部门进行救护。

## 8.3应急物资装备保障

### 8.3.1内部保障

组建应急救援队伍；对每个人在应急救援中的任务、位置和配合联系，进行演练定位。派骨干人员到园区消防队培训学习，为公司内消防员。

### 8.3.2应急救援装备、物资、药品（详见附件二）

### 8.3.3制度保障

1.生产安全管理制度、生产安全职责、安全教育培训制度、安全检查制度、演练制度等。

2.公司主要负责人、生产安全管理人员、专职安全员、兼职消防员等主要管理人员均经过政府有关部门培训，持证上岗。

3.门卫24小时值班，领导轮流值班，随时处理发生的问题。

4.培训制度：每年进行两次公司内职工安全培训，针对危险化学品的危险特性及防护措施重点培训，努力提高全员的安全防范能力。

5.每年对危险化学品运输单位的车辆行驶时间、路线，停车地点等内容进行一次统计，发现问题及时通知该运输车辆单位。

6.检查制度：每月由应急指挥部组织结合生产安全工作对应急救援组织、材料、装备情况检查一次，发现问题及时整改。

7.安全运输卡制度：运输单位制定安全运输卡，每次运输由运输单位向驾驶员、押运员告知安全运输卡上的有关内容（化学品性质、危害性、应急措施、注意事项及本单位、生产厂家，托运方应急联系电话等内容）并将安全卡交驾驶员、押运员一份，以备检查。

8.演练制度: 全公司每年组织一次综合演练培训，专项预案、现场处置预案演练每年组织二次。

## 8.4经费保障

应急专项费用来源：从公司安全费用帐户中支取。

使用范围：用于事故紧急方面的应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等善后处理费用。

数量：按照关于印发《企业生产安全费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）提取和支取，多退少补。

监督管理措施：应急专项经费由财务部负责管理，副经理监督实施，未经董事长批准不得用于其他方面。

## 8.5其他保障

根据本公司应急工作需求而确定的其他相关保障措施：

1.交通运输保障：公司为救援工作提供皖AP3612轿车一辆作为交通运输支持。

2.治安保障:有安全员负责对现场进行治安保卫、警戒、现场疏散和交通管制。

3.技术保障：在公司启动预案后由公司技术人员和外聘专家提供技术保障。

4.医疗保障：由公司安全防护救护组利用现有的急救设施开展应急救援，抢救伤者并协助配合专业医疗机构进行救治。

5.后勤保障：由办公室和财务科负责应急救援的后勤保障工作，譬如应急物资、应急经费和对外应急部门的协调工作。

以上保障具体有安环部负责协调解决。

# 9.应急预案管理

## 9.1应急预案培训

### 9.1.1应急预案培训计划

为保证应急救援人员在发生事故时能迅速、准确、有效地进行应急救援工作，要对全体干部职工进行经常性的应急救援常识教育，加强对各救援队伍的培训，落实岗位责任制和各种规章制度。应急指挥指挥部要从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，综合预案培训一年1次，现场处置方案培训每年2次。并针对应急救援的方法和相关防护措施进行应急响应等专项培训。每季度由事故应急指挥部组织召开一次救援队伍负责人会议，检查上季度工作，并针对存在的问题，积极采取有效措施，加以改进。

### 9.1.2应急预案培训方式

培训方式可以根据本单位的实际情况，采取多种形式进行，如定期举办培训班、集中授课、事故讲座、应急救援知识辅导、有奖知识问答、应急装备现场操作、自救常识演练、发放宣传材料、办黑板报、公告栏和墙报等，力求培训形式形象生动、有声有色。

### 9.1.3应急预案培训要求

要求参加培训人员能够掌握对突发事故的应急处置能力、各类自救常识掌握程度熟练、应急装备操作和使用等。

### 9.1.4对外应急宣传教育和告知

利用每年“生产安全月”活动、宣传资料等向周边人员进行危险化学品的危害特性、发生事故后的应急救援措施及应急响应知识的宣传教育和告知。

- 9.2应急预案演练

### 9.2.1演练规模

应急演练原则上要求全员参与，也可根据不同的应急预案采取不同的演练规模。

### 9.2.2演练方式

以实战性综合演练为主，其他演练（桌面演练）为辅。具体有综合应急演练（应急指挥演练）、现场事故处置演练和单项应急技术演练（如灭火、火灾逃生等）。

### 9.2.3演练频次

综合预案演练一年1次，现场处置方案演练每半年组织一次。

### 9.2.4演练范围

公司所属各部门及全体员工

### 9.2.5演练内容

1.单项演练

①防护器材的正确使用训练，应按照有关规定正确选择和安全使用。平时做好检查保养，发生事故时应急使用。凡抢险或撤离事故现场时，禁止以过滤式防毒面具代替空气呼吸机。

②现场急救演练，

每名抢险人员都必须学会现场抢救的一般知识，及时恢复伤员的呼吸和血液循环，是保证伤者维持生命的关键。

ⅰ如有中毒或窒息患者经抢救脱离现场后，应解开衣领、裤带及妨碍呼吸的一切物件，鼻子朝天头后仰，保证呼吸道畅通。

ⅱ当呼吸停止时，立即进行口对口人工呼吸法。

操作步骤：使患者头部后仰，用手捏住患者的鼻孔，向患者口中吹气，吹毕，使其胸廓及肺部自行回缩，然后松开捏鼻的手，如此有节律的均匀反复进行，保持每分钟16-20次，直到患者胸廓开始活动，但剧毒化学物质中毒时禁用口对口人工呼吸法。

ⅲ当心脏停止跳动时，用心脏复苏术。

心前区叩击术：用拳头叩击心前区（拳击的力不要太猛）可连续叩击3-5次，然后观察心脏是否起搏，否则应改用胸外心脏挤压法。

心脏挤压法：将患者仰卧于硬板床或地板上，操作者在患者一侧或骑跨在患者身上，面向患者头部，用一手掌的根部置于患者胸骨下段，另一掌交叉于手背上，双手用冲击式，有节律的向背脊方向垂直下压3-5cm，每分钟十多次，挤压时要当心患者肋骨损伤。胸外挤压法坚持较长时间，一般不要轻易放弃。在操作过程中，必须密切配合口对口人工呼吸法。

③报警和通报训练

演练前预先通知各部门做好准备，按照规定的信号逐个演练，报警信号、报警电话、手机等保持畅通。

④各职能部门进入现场速度的训练，急救器械等必须装备齐全，以检验其应急水平。

⑤洗消的训练，主要是消除设备和环境污染。

⑥有毒物质在空气中的监测，化验分析训练，主要以化验室为主。

⑦消防训练，主要是扑灭设定的火灾演练。

⑧交通管制，主要是人员疏散训练。

⑨事故危害程度估算训练等。

2.综合训练演练

通过各种训练和演练，一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

首先由组长下达预备信号，由设定的事故部门向组长报告事故的具体情况，组长根据设定的危害程度，按应急救援预案内容实施救援。

①抢险人员进入现场，查明有毒物质的性质、部位及原因，查明事故的扩散范围，提出具体的抢修措施。同时抢救伤员，根据风向标指示的风向，撤离可能扩散区的无关人员至安全位置。

②消防人员和洗消人员首先采取灭火措施，控制火势蔓延，想办法切断火源，当灭完火后，根据现场污染情况及时对设备、厂房及道路进行清洗、消除污染。在演练中应根据指挥部的指令随时调整消防方案。

③救护人员应立即救护伤员和中毒人员，根据伤员的症状及时采取相应的急救措施，重症患者及时送医院救治。

④抢修队应迅速切断事故源和排除现场易燃、易爆物品，防止事故扩大，同时对破坏的设备进行组织抢修。

⑤指挥部现场指挥员应根据演练的进度情况适时调整部署，根据需要，请求社会支援。

⑥演练的时间宜选择在白天进行，并确保演练的安全。

### 9.2.6演练组织

演练具体由安环部组织落实。演练的准备工作主要由以下几项：制定演练计划；编制演练方案；做好演练前动员；开展分项演练；实施综合预演。在每一次的单项演练和综合预演后，均应根据演练的实况开展讲评，做好总结工作，并根据演练中出现的问题，及时调整演练方案，以保演练的成功。

组  长：黄自云

副组长：解刚

组  员：张国、解杰、左留铸、吴晓峰、程保学、李先金、熊建松、何陈义、王远华、王其锋

### 9.2.7演练评估

演练过程要有详细记录，由办公室负责演练效果评估，评估过程中，各部门应让熟悉现场的人员和安全管理人员一起参与。每一次演练后，公司及各部门应检查事故应急预案规定的内容，找出不足和缺点。检查包括下列内容：

①事故期间通讯系统是否能运作；

②人员是否能安全撤离；

③应急服务机构能否及时参与事故抢救；

④能否有效控制事故进一步扩大。

### 9.2.8演练总结

①公司不断加强事故应急预案培训与演练工作，模拟真实场景，每半年由安全环保部、生产部开展一次公司级应急培训及综合演练活动，不断提高职工应急救援能力，对应急预案的充分性和有效性进行检验。

②每次演练完毕，应急指挥部应根据情况及时发出解除报警信号。应组织演习人员、评价人员进行总结，提出更切实际的演练方法，一线专业队应提出意见和建议，根据演练情况修订、补充和完善事故应急救援预案。

## 9.3应急预案修订

本应急预案至少每3年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。通过每次事故应急预案演练，可以锻炼职工应急的反应能力，同时对应急预案的充分性和有效性进行检验，发现问题缺陷或不足。有专职安全员牵头定期组织办公室、生产车间、部、质检部等相关人员对预案进行评审，常规情况下，每年进行一次评审，评审后发现存在缺陷，应及时有专职安全员适时修订，并及时进行补充和完善，报总经理审批，实现可持续改进。

应急预案备案后有下列情况之一的，应对预案进行修订并重新进行备案：

①依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

②应急指挥机构及其职责发生调整的；

③面临的事故风险发生重大变化的；

④重要应急资源发生重大变化的；

⑤预案中的其他重要信息发生变化的；

⑥在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

⑦编制单位认为应当修订的其他情况。

## 9.4应急预案备案

本应急预案编制完毕后，经公司安环部组织会审，公司应急救援总指挥批准后发布实施。本预案经批准发布后，报定远县应急管理局备案。

## 9.5应急预案实施

本应急预案经专家评审后由公司总经理签字正式批准发布实施，生产安全事故应急预案由生产安全小组负责制定，由安环部负责解释。

- 现场处置方案

- 1 火灾事故现场处置方案

| 一、危险源与风险分析 |  |
| --- | --- |
| 1、危险因素 | 罐区、生产装置管道和阀门跑冒滴漏遇到明火高热而引起燃烧；电气设备线路绝缘损坏、线路短路而产生电气火灾；仓库包材遇到明火而引起火灾。 |
| 2、预防措施 | ①加强巡回检查力度； ②严禁吸烟、携带火种进入生产区域； ③转动设备部位要清洁，防止杂物等因摩擦燃烧； ④严禁用电负荷过载。 ⑤从业人员必须严格遵守操作规程、严禁违章作业。 |
| 二、应急组织与职责 |  |
| 1、领导机构 | 事故现场成立应急处置小组，由现场负责人担任现场处置应急指挥，现场操作人员为应急队员的应急小组；同时向上级领导汇报，由生产中心总监担任应急总指挥，进行事件分级。24h值班电话：0550-2161901。 组长：张国 解杰 现场指挥：事发车间负责人 成 员：当班人员 信息上报：现场发现者→现场指挥→总指挥或副总指挥→各应急小组依照厂内紧急应变办法处理。 |
| 2、职责分工 | ①总指挥或副总指挥负责人员、资源的配置，应急队伍的调动，保持与相关部门的沟通。 ②现场指挥负责担任现场应急指挥，维持现场秩序，充分考虑现有物质、人 员及危险源的具体条件，及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。 ③当班值班长负责协调事故现场有关工作，组织现场抢救。 |
| 三、应急处置 |  |
| 隔离 | - 建立警戒区域：根据火灾影响区域划定警戒区，警戒区的边界应设警示标志，并有专人警戒。除应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区。 |
| 疏散 | 紧急疏散：迅速将警戒区与事件应急处理无关的人员撤离。疏散人员需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施；应向侧上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在事故区域。 |
| 灭火对策 | - 扑救初期火灾 - ①迅速切断进入火灾事故地点的一切物料，如遇电漆设备着火应先关闭总电源； - ②在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器、或现场其他各种消防设备、器材扑救初期火灾和控制火源。 - ③扑救化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法来安全的控制火灾。化学品火灾的扑救应由公司应急救援组来进行。其他人员不可盲目行动，待现场处置组到达后，配合扑救。 - 不同化学品灭火方法 - 物品; - 方法. - 油酸甲酯、溶剂油; - 消防人员必须穿全身消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳。避免水流冲击物品。. |
| 现场处置 | - 切断事故区域的电源； - 液体物品引发火灾，先堵住泄露源，用灭火器，沙土灭火；固体物品发生火灾，用灭火器灭火；火势较大时，应先堵截火势蔓延，扑救外围火点以控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。 - 灭火过程尽量处于上风向，不得处于下风向； - 参与灭火的人员必须穿戴正压式空气呼吸器、等保护用品； - 通过消防栓使用消防水对火灾区域周边的储罐、设备进行冷却； |
| 四、注意事项 |  |
| 1、事故发生时采取的救援对策和措施应符合安全要求。 2、坚持以人为本，在确保事故现场人员和抢险救援人员安全的前提下开展应急救援。 3、除受过专门训练的人员外，其他人员不得擅自修补堵漏或清除泄漏物料。 4、正确佩戴劳动防护用品 5、应急救援人员尽可能站在上风处作业。 6、严禁单独行动，在抢险救援现场要有监护人。 |  |

- 2 泄漏事故现场处置方案

| 一、危险源与风险分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、危险因素 |  | 遇输液泵、管道老化破裂，接头、法兰、控制阀密封不良，造成液体原料或蒸汽泄漏；反应釜垫片老化、密闭不良造成物料泄露， 反应釜、管道超压造成物料泄露。 |  |  |
| 2、预防措施 |  | ①加强巡回检查力度。 ②特种设备、安全附件定期检验、检测。 ③严禁设备带病运转。 ④严禁设备超温、超压。 ⑤从业人员必须严格遵守操作规程、严禁违章作业。 |  |  |
| 二、应急组织与职责 |  |  |  |  |
| 1、领导机构 |  | 发现车间反应釜、管道物料泄露，车间成立现场应急处置小组，现场负责人应首先进行应急处理，同时向上级领导汇报，由车间负责人全面领导现场突发事件的应急处置工作。 组 长：设备部主任宋海涛18726635006 副组长：车间主任熊建松13956974456 成 员：当班值班长陈乃安18715256677 班组安全员张井18655000978 |  |  |
| 2、职责分工 |  | ①组长负责人员、资源的配置，应急队伍的调动，保持与相关部门的沟通。 ②副组长负责担任现场应急指挥，维持现场秩序，充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。 ③当班值班长、专职安全员负责协调事故现场有关工作，组织现场抢救。 |  |  |
| 三、应急处置 |  |  |  |  |
| 序号 | 步骤 |  | 处置措施 | 责任人 |
| 1 | 发现异常 |  | 发现车间反应釜、管道物料泄露时，首先尽可能切断泄露源，同时向车间主任、专职安全员汇报。 | 车间主任 当班值班长 专职安全员 当班岗位员工 |
| 2 | 异常确认 |  | 对发生泄露的设备、物料进行确认，确认泄露物料设备名称、物料名称、物料危险性以及泄露量大小。 |  |
| 3 | 现场处置 |  | ①生产车间反应釜及管道发生泄漏事故，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区域，切断电源，立即设置警戒线，严禁无关人员进入。 ②应急救援人员应佩戴自给式呼吸器，穿消防服，戴橡胶手套等安全防护设施。应急救援人员以2-3人为一个小组，以便互相照应，严禁单独行动，严禁使用明火。 ③尽可能关闭泄漏容器或管道的阀门，局部停车减压，控制物料继续泄漏，防止泄漏物料进入下水道、排洪沟等限制性空间，在确保安全情况下修补堵漏。 ④小量泄漏用砂土或其它不燃材料吸附，也可以用大量清水冲洗，稀释后排入污水处理系统。 ⑤大量泄漏可构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，用防爆泵将泄漏的物料转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩余的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。 | 车间主任 专职安全员 当班值班长 当班岗位员工 |
| 4 | 应急抢救 |  | ①、罐体和管道沙眼泄露可采用粘合剂修补堵漏； ②、缝隙泄漏可采用潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥修补堵漏； ③、裂口泄漏可采用外封式堵漏袋修补堵漏； ④、孔洞泄漏可采用木楔、堵漏夹具、金属堵漏锥修补堵漏； ⑤、阀门泄漏可采用注入式堵漏胶、堵漏夹具修补堵漏； ⑥、法兰泄漏可采用法兰夹具、注入式堵漏胶修补堵漏； | 车间主任 专职安全员 |
| 5 | 报告 |  | 根据现场实际情况联系救援人员并逐级向上进 行汇报。 | 组长 |
| 四、注意事项 |  |  |  |  |
| 1、事故发生时采取的救援对策和措施应符合安全要求。 2、坚持以人为本，在确保事故现场人员和抢险救援人员安全的前提下开展应急救援。 3、除受过专门训练的人员外，其他人员不得擅自修补堵漏或清除泄漏物料。 4、正确佩戴劳动防护用品。 5、应急救援全程严禁使用易产生火花的工具。 6、应急救援人员尽可能站在上风处作业。 7、严禁单独行动，在抢险救援现场要有监护人。 |  |  |  |  |

## 3触电伤害事故现场处置方案

| 一、危险源与风险分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、危险因素 |  | 本公司有低压配电控制室及诸多电气设备等，上述所有电气设施在运行或检修时存在电击伤害、静电伤害及漏电伤害等。 |  |  |
| 2、预防措施 |  | ①加强用电知识普及，加强专业培训，非持证人员禁止上岗。 ②严格遵守安全操作规程，正确配备使用劳保用品。 ③用电设备电线定期维修，杜绝带病工作。 ④用电工具定期更换。 |  |  |
| 二、应急组织与职责 |  |  |  |  |
| 1、领导机构 |  | 发现触电伤害事故，车间成立现场应急处置小组，现场负责人应首先进行应急处理，同时向上级领导汇报，由车间主任全面领导现场突发事件的应急处置工作。 组长：张国 解杰 现场指挥：事发车间负责人 成员：当班人员 |  |  |
| 2、职责分工 |  | ①组长负责人员、资源的配置，应急队伍的调动，保持与相关部门的沟通。 ②现场指挥负责担任现场应急指挥，维持现场秩序，充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。 ③当班班长、专职安全员负责协调事故现场有关工作，组织现场抢救。 |  |  |
| 三、应急处置 |  |  |  |  |
| 序号 | 步骤 |  | 处置措施 | 负责人 |
| 1 | 发现异常 |  | 发现有人员出现触电伤害人员，首先切断电源，救助伤员，同时向车间主任、专职安全员汇报。 | 车间主任 当班值班长 专职安全员 当班岗位员工 |
| 2 | 异常确认 |  | 对触电伤害事故人员进行密切观察，确认触电伤害事故症状的轻重。 |  |
| 3 | 应急处置 |  | 发现触电伤害事故人员，相关人员应立即实施应急程序： ①发现触电伤害事故应首先切断电源，使触电停止运行。 ②救援人员采取措施，设法利用绝缘工具使当事人脱离电源并转移到安全地带进行现场施救。 ③救援人员必须做好自我保护，使用绝缘工具严禁徒手救援触动伤者，防止再次触电。 ④如有重伤者应立即拨打医院的急救电话，由专业医护人员进行施救，在医护人员没有赶到现场之前应对重伤员进行现场抢救包括： 对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏。 | 车间主任 专职安全员 |
| 4 | 报告 |  | 根据现场实际情况联系救援人员并逐级向上进行汇报。 | 组长 |
| 四、注意事项 |  |  |  |  |
| 1、加强操作人员安全教育，对其进行专业培训，遵守各项安全操作规程、规定，可有效避免触电伤害事故的发生。 2、普及用电知识，非持证人员禁止带电操作电器设备。 |  |  |  |  |

## 4机械伤害事故现场处置方案

| 一、危险源与风险分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、危险因素 |  | 机械伤害是指机械做出强大的功能作用于人体的伤害： 发生撞伤、碰伤、绞伤、咬伤、打击、切削等伤害，会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折、严重的会使身体被卷入轧伤致死或者部件、工件飞出，打击致伤，甚至会造成死亡。 |  |  |
| 2、预防措施 |  | ①操作人员必须经过专业培训，考试合格上岗。 ②严格遵守安全操作规程，正确使用和穿戴劳动防护用品，用工具操作的部位，不得用手代替工具操作。 ③机械传动、转动部位加装可靠，防护装置不得任意拆除。 ④机械不得带病运转。 ⑤检修机械，必须切断电源，挂禁止合闸警示牌。 ⑥检修完结，试运转前，对现场进行检查，确认机械部位人员、设备内人员撤离安全的地方，方可试车。 |  |  |
| 二、应急组织与职责 |  |  |  |  |
| 1、领导机构 |  | 发现机械伤害事故，车间成立现场应急处置小组，现场负责人应首先进行应急处理，同时向上级领导汇报，由车间负责人全面领导现场突发事件的应急处置工作。 组 长：设备部主任宋海涛18726635006 副组长：车间主任熊建松13956974456 成 员：当班值班长陈乃安18715256677 专职安全员程保学15056509015 |  |  |
| 2、职责分工 |  | ①组长负责人员、资源的配置，应急队伍的调动，保持与相关部门的沟通。 ②副组长负责担任现场应急指挥，维持现场秩序，充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。 ③当班班长、专职安全员负责协调事故现场有关工作，组织现场抢救。 |  |  |
| 三、应急处置 |  |  |  |  |
| 序号 | 步骤 |  | 处置措施 | 负责人 |
| 1 | 发现异常 |  | 发现有人员出现机械伤害人员，首先切断机械动力，使机械停止运行，救助伤员，同时向车间主任、专职安全员汇报。 | 车间主任 专职安全员 当班值班长 当班岗位员工 |
| 2 | 异常确认 |  | 对机械伤害事故人员进行密切观察，确认机械 伤害事故症状的轻重。 |  |
| 3 | 现场处置 |  | 发现机械伤害事故人员，相关人员应立即实施应急程序： ①发现机械伤害事故应首先切断机械动力，使机械停止运行。 ②救援人员采取措施，设法当事人脱离受害机械，转移到安全地带进行现场施救。 ③创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治。 ④发生断指立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内，将断指与伤者立即送往医院。 ⑤肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除拨打119报警，请专业消防队员帮助。 ⑥如有重伤者应立即拨打医院的急救电话，由专业医护人员进行施救，在医护人员没有赶到现场之前应对重伤员进行现场抢救包括： 对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏。 对出血多的伤口应加压包扎，有搏动性或喷涌状动脉出血不止时，暂时可用指压法止血；或在出血肢体伤口的近端扎止血带，上止血带者应有标记，注明时间，并且每20分钟放松一次，心防止肢体的缺血坏死。 | 车间主任 专职安全员 |
| 4 | 现场抢救 |  | ①现场发生机械伤害事故后，岗位职工应立即向主任、专职安全员等有关人员报警。 ③主任、专职安全员接到报警后，应立即向上级部门报警，同时通知区域内其它作业区负责人，组建救援队开展人员救援和事故处理工作。 ③必要时直接拨打120，要讲明地点、行走路线和简要伤情，确保救援车辆直接进入事故地点。 ④区域应急指挥部接到报警后，应立即通知成员赶赴事故现场，参加人员救援和事故处理，必要时向生产指挥中心应急机构报警，请求公司支援。 ⑤当上级救援应急机构人员赶到事故现场时，救援队应服从统一指挥，配合开展救援工作。 | 组长 |
| 5 | 报告 |  | 根据现场实际情况联系救援人员并逐级向上进行汇报。 | 组长 |
| 四、注意事项 |  |  |  |  |
| 1、加强操作人员安全教育，对其进行专业培训，遵守各项安全操作规程、规定，可有效避免高温机械伤害事故的发生。 2、对机械设备采取加强、加固措施，在确保施救人员安全的情况下进行救援工作，禁止盲目施救，引发救援人员受到伤害。 |  |  |  |  |

## 5车辆伤害事故现场处置方案

| 一、危险源与风险分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、危险因素 |  | 叉车运输过程中由于机械和驾驶人员操作不当，可能发生车辆倾覆，驾驶人员受伤，或车辆伤人、伤物事故。 |  |  |
| 2、预防措施 |  | ①加强车辆的维修保养，特别是确保车辆方向、刹车系统的完好。 ②防止车辆超载。 ③确保驾驶员休息时间，防止疲劳开车。 ④车辆转弯路口增设紧急避险沙堆。 ⑤陡坡下沿口堆防侧滑挡墙。 |  |  |
| 二、应急组织与职责 |  |  |  |  |
| 1、领导机构 |  | 发生事故时，车间成立现场应急处置小组，现场负责人首先进行应急处理，同时向上级领导汇报，由车间主任全面领导现场突发事件的应急处置工作。 组 长：设备部主任宋海涛18726635006 副组长：车间主任熊建松13956974456 成 员：当班值班长陈乃安18715256677 专职安全员程保学15056509015 |  |  |
| 2、职责分工 |  | ①组长负责人员、资源的配置，应急队伍的调动，保持与相关部门的沟通。 ②副组长负责担任现场应急指挥，维持现场秩序，充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。 ③车间主任、专职安全员负责协调事故现场有关工作，组织现场抢救。 |  |  |
| 三、应急处置 |  |  |  |  |
| 序号 | 步骤 |  | 处置措施 | 负责人 |
| 1 | 发现异常 |  | 发现有人员出现车辆伤害事故，首先使伤者脱离车辆救助伤员，同时向车间主任、专职安全员汇报。 | 车间主任 当班值班长 专职安全员 司机 |
| 2 | 异常确认 |  | 对车辆伤害事故人员进行密切观察，确认车辆伤害事故人员症状的轻重。 |  |
| 3 | 现场处置 |  | 发现车辆伤害事故人员，相关人员应立即实施应急程序： ①救援人员采取措施，设法使当事人脱离受害车辆，转移到安全地带地行现场施救。 ②创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治。 ③如有重伤者应立即拨打医院的急救电话，由专业医护人员进行施救，在医护人员没有赶到现场之前对重伤员进行现场抢救包括： 对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏。 对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息。 对出血多的伤口应加压包扎，有搏动性或喷涌状动脉出血不止时，暂时可用指压法止血，或在出血肢体伤口的近端扎止血带，上止血带者应有标记，注明时间，并且每20分钟放松一次，以防肢体的缺血坏死。 | 车间主任 专职安全员 |
| 4 | 报告 |  | 根据现场实际情况联系救援人员并逐级向上进行汇报。 | 组长 |
| 四、注意事项 |  |  |  |  |
| 1、叉车司机持证上岗 2、加强操作人员安全教育，遵守各项安全操作规程、规定，可有效避免车辆伤害事故的发生。 3、抢救人员的同时，要注意保护车辆及事故的现场，便于调查分析责任。 |  |  |  |  |

## 6淹溺事故现场处置方案

| 一、危险源与风险分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、危险因素 |  | 消防水池、事故应急池、污水处理池，若缺乏安全护栏、盖板或防护栏措施不符合要求，易导致人员坠落池中引起淹溺事故。 |  |  |
| 2、预防措施 |  | ①操作人员必须进行安全培训，严格遵守安全操作规程。 ②完善易造成淹溺区域内的安全设施。 ③加强现场巡查，防止淹溺事故的发生。 |  |  |
| 二、应急组织与职责 |  |  |  |  |
| 1、领导机构 |  | 发生事故时，车间成立现场应急处置小组，现场负责人首先进行应急处理，同时向上级领导汇报，由车间主任全面领导现场突发事件的应急处置工作。 组 长：设备部主任宋海涛18726635006 副组长：车间主任熊建松13956974456 成 员：当班值班长陈乃安18715256677 专职安全员程保学15056509015 |  |  |
| 2、职责分工 |  | ①组长负责人员、资源的配置，应急队伍的调动，保持与相关部门的沟通。 ②副组长负责担任现场应急指挥，维持现场秩序，充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。 ③车间主任、专职安全员负责协调事故现场有关工作，组织现场抢救。 |  |  |
| 三、应急处置 |  |  |  |  |
| 序号 | 步骤 |  | 处置措施 | 负责人 |
| 1 | 发现异常 |  | 发现有人员出现淹溺事故，应立即向车间主任、专职安全员汇报。 | 车间主任 当班值班长 专职安全员 司机 |
| 2 | 异常确认 |  | 对淹溺人员进行密切观察，确认淹溺事故人员症状的轻重。 |  |
| 3 | 现场处置 |  | ①现场人员会水者，立即进行施救工作。 ②现场人员不会水时，立即用绳索、竹竿、木板等使溺水者握住后拖上岸。 ③溺水者被抢救上岸后，立即清除口、鼻的泥沙、呕吐物等，松解衣领、纽扣、腰带等，并注意保暖，必要时将舌头用毛巾、纱布包裹拉出，保持呼吸道畅通。 ④立即对溺水者进行控水（倒水），使胃内积水倒出。控水方法：溺水者俯卧，救护者双手抱住溺水者腹部上提，或将溺水者放于救护者跪撑腿上，同时另一手拍溺水者后背，迅速将水倒出。 ⑤有呼吸（有脉搏）使溺水者处于侧卧位，保持呼吸道畅通。无呼吸（无脉搏）使溺水者处于仰卧位，扶住头部和下颚，头部向后微仰保证呼吸道畅通，进行人工呼吸，吹气时，用腮部堵住溺水者鼻孔，每3秒钟吹起一次。 ⑥无呼吸（无脉搏）使溺水者处于仰卧，食指位于胸骨下切迹，掌根紧靠食指旁，两掌重叠，按压深度4-5厘米，每15秒吹起2次，按压15次。 ⑦在送往医院的途中对溺水者进行人工呼吸，心脏按压也不能停止，待医生判断好转或死亡后才能停止。被救上岸的溺水者，在实施抢救时，立即拨打急救中心120电话，进行现场抢救。 | 车间主任 专职安全员 |
| 4 | 报告 |  | 根据现场实际情况联系救援人员并逐级向上进行汇报。 | 组长 |
| 四、注意事项 |  |  |  |  |
| - 加强操作人员安全教育，遵守各项安全操作规程、规定，可有效避免淹溺伤害事故的发生。 - 佩戴好防护用品，正确使用抢险救援器材。 - 现场人员在保证自身安全的前提下，采取积极有效的方法和措施进行自救和互救。 - 在自救或互救时，严禁各行其是和单独行动，提高警惕性，避免再生事故。 |  |  |  |  |

## 7灼烫事故现场处置方案

| 一、危险源与风险分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、危险因素 |  | 我公司车间内沸腾干燥器，因生产过程设备表面防护不当，人体触及可能引起人员灼烫事故发生；厂区使用的机械、泵等设备往复转动在长期运行过程中由于摩擦会造成部件表面温度升高，如果操作人员不慎接触易造成烫伤。 |  |  |
| 2、预防措施 |  | ①操作人员必须经过专业培训，考试合格上岗。 ②严格遵守安全操作规程，正确使用和穿戴劳动防护用品，用工具操作的部位，不得用手代替工具操作。 ③提高操作人员面对突发事件的应急处置能力。 |  |  |
| 二、应急组织与职责 |  |  |  |  |
| 1、领导机构 |  | 发现灼烫事故，车间成立现场应急处置小组，现场负责人应首先进行应急处理，同时向上级领导汇报，由车间负责人全面领导现场突发事件的应急处置工作。 组 长：设备部主任宋海涛18726635006 副组长：车间主任熊建松13956974456 成 员：当班值班长陈乃安18715256677 专职安全员程保学15056509015 |  |  |
| 2、职责分工 |  | ①组长负责人员、资源的配置，应急队伍的调动，保持与相关部门的沟通。 ②副组长负责担任现场应急指挥，维持现场秩序，充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。 ③当班班长、专职安全员负责协调事故现场有关工作，组织现场抢救。 |  |  |
| 三、应急处置 |  |  |  |  |
| 序号 | 步骤 |  | 处置措施 | 负责人 |
| 1 | 发现异常 |  | 发现有人员出现灼烫事故，首先应到立即切断电源（关闭线路），停止作业，救助伤员，同时向车间主任、专职安全员汇报。 | 车间主任 专职安全员 当班值班长 当班岗位员工 |
| 2 | 异常确认 |  | 对灼烫事故人员进行密切观察，确认灼烫事故症状轻 重。 |  |
| 3 | 现场处置 |  | 发现灼烫事故人员，现场人员应立即实施应急程序： ①立即切断电源（关闭电路），停止作业。 ②救援人员采取措施，将伤员立即脱离危险地方，组织人员进行施救。 ③灼烫部位用水冲洗后，送往医院救治。 ④如有重伤者应立即拨打“120”向当地急救中心取得联系（医院在附近直接送往医院），应详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。由专业医护人员进行施救。 ⑤立即向公司应急救援指挥部汇报事故发生情况并寻求支持。 | 车间主任 专职安全员 |
| 4 | 现场抢救 |  | ①现场发生灼烫事故后，岗位职工应立即向主任、专职安全员等有关人员报警。 ③主任、专职安全员接到报警后，应立即向上级部门报警，同时通知区域内其它作业区负责人，组建救援队开展人员救援和事故处理工作。 ③必要时直接拨打120，要讲明地点、行走路线和简要伤情，确保救援车辆直接进入事故地点。 ④区域应急指挥部接到报警后，应立即通知成员赶赴事故现场，参加人员救援和事故处理，必要时向生产指挥中心应急机构报警，请求公司支援。 ⑤当上级救援应急机构人员赶到事故现场时，救援队应服从统一指挥，配合开展救援工作。 | 组长 |
| 5 | 报告 |  | 根据现场实际情况联系救援人员并逐级向上进行汇报。 | 组长 |
| 四、注意事项 |  |  |  |  |
| 1、加强操作人员安全教育，对其进行专业培训，遵守各项安全操作规程、规定，可有效避免灼烫事故的发生。 2、对高温及运转设备采取加强、加固措施，在确保施救人员安全的情况下进行救援工作，禁止盲目施救，引发救援人员受到伤害。 3、发生事故立即关掉设备开关，停止作业。 4、严重烫伤时，用消毒纱布简单包扎，防止进一步损伤和污染，及时送医院处理。 |  |  |  |  |

## 8高处坠落事故现场处置方案

| 一、危险源与风险分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、危险因素 |  | 在高处作业时，未采取安全防护设施或安全防护设施不全，不当造成人员坠落；检修人员登高作业时，登高装置梯子、脚手架不符合要求，易造成人员坠落受伤。 |  |  |
| 2、预防措施 |  | ①严格遵守安全操作规程，正确配备使用劳保用品。 ②身体不适合从事高处作业的人员不得从事高处作业。 ③作业人员严禁互相打闹，以免失足发生坠落危险。 |  |  |
| 二、应急组织与职责 |  |  |  |  |
| 1、领导机构 |  | 发现高处坠落事故，车间成立现场应急处置小组，现场负责人应首先进行应急处理，同时向上级领导汇报，由车间主任全面领导现场突发事件的应急处置工作。 组 长：王其峰15922433350 副组长：王远华13866106569 成 员：当班值班长许传义18269882715 专职安全员程保学15056509015 |  |  |
| 2、职责分工 |  | ①组长负责人员、资源的配置，应急队伍的调动，保持与相关部门的沟通。 ②副组长负责担任现场应急指挥，维持现场秩序，充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。 ③当班班长、专职安全员负责协调事故现场有关工作，组织现场抢救。 |  |  |
| 三、应急处置 |  |  |  |  |
| 序号 | 步骤 |  | 处置措施 | 负责人 |
| 1 | 发现异常 |  | 发现有人员出现高处坠落人员，应立即向车间主任、专职安全员汇报。 | 车间主任 当班值班长 专职安全员 当班岗位员工 |
| 2 | 异常确认 |  | 对高处坠落事故人员进行密切观察，确认高处坠落事故症状的轻重。 |  |
| 3 | 应急处置 |  | - ①肢体骨折 - 尽快固定伤肢，减少骨折断端对周围组织的进一步损伤，如没有任何物品可做固定器材，可使用伤者侧肢体，躯干与伤肢绑在一起，再送往医院。 - ②检查呼吸、神志是否清楚，若心跳呼吸停止应立即复苏。 - ③如有出血、立即止血包扎。 - ④如需把伤员搬运到安全地带，搬运时要有多人同时搬运，禁止一人抬腿，另一人抬腋下的搬运方式，尽可能使用担架、门板，防止受伤人员加重伤情。 - ⑤如无能力自救，尽快将受伤人员采取④方法，送往医院或拨打120等待医务人员救治。 - ⑥现场救援组保护好事故现场，防止无关人员进入事故现场破坏事故现场，以便有关部门人员进行事故调查。 | 车间主任 专职安全员 |
| 4 | 报告 |  | 根据现场实际情况联系救援人员并逐级向上进行汇报。 | 组长 |
| 四、注意事项 |  |  |  |  |
| 1、加强操作人员安全教育，对其进行专业培训，遵守各项安全操作规程、规定，可有效避免高处坠落事故的发生。 2、登高作业人员必须佩戴安全帽或安全带等防护工具。 |  |  |  |  |

## 9物体打击事故现场处置方案

| 一、危险源与风险分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、危险因素 |  | 高处平台违章放置重物，重物下落可能造成人员物体打击事故；高处作业时，工具、材料、构件等坠落也会引起人员物体打击事故。 |  |  |
| 2、预防措施 |  | ①操作人员必须进行安全培训，正确使用劳动防护用品。 ②严格遵守安全操作规程，不得违章指挥、违章操作。 ③在同一垂直面上下交叉作业时，必须设置安全隔离层或安全网，并保证防砸措施有效。 ④高处作业上下传递物件时禁止抛掷。 ⑤高处作业人员所使用的工具，必须放进工具袋，严禁到处乱放，以防掉下砸人。 |  |  |
| 二、应急组织与职责 |  |  |  |  |
| 1、领导机构 |  | 发现物体打击事故，车间成立现场应急处置小组，现场负责人应首先进行应急处理，同时向上级领导汇报，由车间主任全面领导现场突发事件的应急处置工作。 组 长：王其峰15922433350 副组长：王远华13866106569 成 员：当班值班长许传义18269882715 专职安全员程保学15056509015 |  |  |
| 2、职责分工 |  | ①组长负责人员、资源的配置，应急队伍的调动，保持与相关部门的沟通。 ②副组长负责担任现场应急指挥，维持现场秩序，充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。 ③当班班长、专职安全员负责协调事故现场有关工作，组织现场抢救。 |  |  |
| 三、应急处置 |  |  |  |  |
| 序号 | 步骤 |  | 处置措施 | 负责人 |
| 1 | 发现异常 |  | 发现有人员出现物体打击事故，首先救助伤员，同时向车间主任、专职安全员汇报。 | 车间主任 当班值班长 专职安全员 当班岗位员工 |
| 2 | 异常确认 |  | 对物体打击事故人员进行密切观察，确认触电伤害事故症状的轻重。 |  |
| 3 | 应急处置 |  | 发现物体打击事故人员，现场人员应立即实施应急程序： ①发现物体打击事故造成人员受伤时，将受伤人员转移到安全地带，判断伤情。 ②伤者明确表示受伤较轻，现场人员协助处理伤情，及时伤情较重时，立即拨打医院的急救电话120，由专业医护人员进行施救。 ③现场人员首先采取止血措施，防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等。 ④如受伤者处于昏迷状态但呼吸心跳未停止，应立即进行人工呼吸，同时进行胸外科心脏按压，一般以人工呼吸为最佳 ⑤如受伤害着心跳已停止，应先进行胸外科心脏按压。 ⑥止血、呼吸、心跳正常后，如受害人骨折，现场人员采取固定骨折部位的措施。 ⑦以上救护过程在120医疗急救人员到达现场后结束，现场人员配合120医疗急救人员进行救治，并送医院治疗。 ⑧现场救护措施完成后，如120救护车没有到，应立即将伤者用担架抬上公司车送医院救治。 | 车间主任 专职安全员 |
| 4 | 报告 |  | 根据现场实际情况联系救援人员并逐级向上进行汇报。 | 组长 |
| 四、注意事项 |  |  |  |  |
| 1、加强操作人员安全教育，对其进行专业培训，遵守各项安全操作规程、规定，可有效避免物体打击事故的发生。 |  |  |  |  |

# 附件一：应急救援指挥小组名单

| 应急职务 | 姓 名 | 职 务 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥机构 |  |  |  |
| 总指挥 | 黄自云 | 董事长 | 13605692116 |
| 副总指挥 | 解 刚 | 副董事长 | 13305515622 |
| 副总指挥 | 张 国 | 生产中心总监 | 13645694953 |
| 应急抢险组 |  |  |  |
| 组长 | 王其锋 | 设备部经理 | 15922433350 |
| 成员 | 宋海涛 | 设备部主任 | 18726635006 |
| 成员 | 张孝齐 | 车间机修 | 18365035129 |
| 成员 | 张 井 | 车间机修 | 18655000918 |
| 成员 | 王庆松 | 车间机修 | 13855067861 |
| 成员 | 谢 祥 | 车间机修 | 17756589709 |
| 医疗救护组组 |  |  |  |
| 组长 | 马伦冬 | 研发部部长 | 15505515870 |
| 成员 | 郁宗祥 | 质检部部长 | 13195500582 |
| 成员 | 黎建敏 | 质检部主管 | 15255038598 |
| 成员 | 陈 玲 | 质检员 | 15212197790 |
| 成员 | 余 荣 | 研发员 | 18895360247 |
| 成员 | 钮本帅 | 研发员 | 18226827482 |
| 现场治安组 |  |  |  |
| 组长 | 解 杰 | 厂长 | 13865970676 |
| 成员 | 李先金 | 车间主任 | 15855167677 |
| 成员 | 熊建松 | 车间主任 | 13956974456 |
| 成员 | 李 青 | 车间主任 | 18365257372 |
| 成员 | 李让好 | 车间主任 | 18226822378 |
| 成员 | 李延松 | 车间主任 | 15755196650 |
| 物资保障组 |  |  |  |
| 组长 | 何陈义 | 仓储部 | 13865804341 |
| 成员 | 李辉 | 仓储部 | 15178412277 |
| 成员 | 李宏翠 | 仓储部 | 13655693168 |
| 成员 | 李月 | 仓储部 | 15055029476 |
| 成员 | 许多曼 | 仓储部 | 18365014524 |
| 应急技术组 |  |  |  |
| 组长 | 左留铸 | 安环部部长 | 13905607612 |
| 成员 | 张国 | 内贸部厂长 | 13645694953 |
| 成员 | 解杰 | 外贸部厂长 | 13865970676 |
| 成员 | 程保学 | 安环部安全员 | 15056509015 |
| 成员 | 陈静 | 安环部文员 | 15212189082 |
| 通讯联络组 |  |  |  |
| 组长 | 吴险峰 | 政务部经理 | 13856021305 |
| 成员 | 王远华 | 办公室主任 | 13866106569 |
| 成员 | 韩秋月 | 办公室主管 | 15155023321 |
| 成员 | 张其云 | 车间班组长 | 14790082819 |

# 附件二：应急救援协作单位及联系方式

| 单位 | 电话 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定远县消防大队 | 0550-4039119 | 永康自来水厂 | 0550-4021713 |
| 定远县公安局 | 0550-4293700 | 定远县供电局 | 0550-4036000 |
| 定远县人民医院急救中心 | 0550-4033999 | 定远县交警大队 | 0550-4022294 |
| 园区派出所 | 0550-2168200 | 定远县气象局 | 0550-4038994 |
| 华塑消防站 | 0550-2168119 | 园区消防站 | 0550-4298119 |

政府有关部门联系电话

| 滁州市应急管理部 | 0550-3075686 | 滁州市环保局 | 0550-3064086 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定远县政府办 | 0550-4288118 | 定远县应急管理局 | 0550-4288161 |
| 定远县环保局 | 0550-4288991 | 定远县市场监督管理局 | 0550-4888312 |
| 定远县供电局 | 0550-4341571 | 定远县气象局 | 0550-4038994 |
| 定远县政府应急办 | 0550-4288788 | 定远县电信局 | 0550-4022874 |
| 盐化园区应急管理中心 | 0550-4342095 | 盐化园区管委会 | 0550-4343816 |
| 炉桥镇政府办 | 0550-4341102 |  |  |

相邻企业救援电话

| 美程化工 | 18175255507 | 丰臣化工 | 13955155678 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美邦树脂 | 13866906289 |  |  |

# 附件三：物资装备

| 应急救援物资装备名称 | 类 型 | 数量 | 性 能 | 存放位置 | 管理责 任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 70 | 扑救电器、化工等初起火灾 | 车间及仓库 消防箱内 | 程保学 | 15056509015 |
| 干粉灭火器 | MF/ABC5 | 90 | 扑救电器、化工等初起火灾 | 车间及仓库 消防箱内 | 程保学 | 15056509015 |
| 干粉灭火器 | MF/ABC2 | 2 | 应急（级别达到200A） | 前门卫 | 程保学 | 15056509015 |
| 干粉灭火器 | MF/ABC2 | 4 | 应急（级别达到84B） | 后门卫 | 程保学 | 15056509015 |
| 二氧化碳灭火器 | MT5 | 18 | 扑救电器 | 电器柜旁 | 程保学 | 15056509015 |
| 手推式干粉灭火器 | MFT/ABC20 | 9 | 扑救设备材料 | 生产设备旁 | 程保学 | 15056509015 |
| 移动泡沫灭火装置 | Y05 | 2 | 灌区应急 | 灌区旁 | 程保学 | 15056509015 |
| 消防水带 | 20m | 55 | 消防应急 | 消防器材箱内 | 程保学 | 15056509015 |
| 消防栓 | / | 55 | 消防应急 | 生产车间内 | 程保学 | 15056509015 |
| 消防栓 | Ss100/65-1.6 | 10 | 消防应急 | 生产车间外 | 程保学 | 15056509015 |
| 空气呼吸器 | RHZK6.8/30 | 3 | 应急佩戴 | 应急指挥部、 生产车间储物柜 | 程保学 | 15056509015 |
| 防护服 | 轻型 | 5 | 应急穿戴 | 应急指挥部、 生产车间储物柜 | 程保学 | 15056509015 |
| 防毒面罩 | 3﹟ | 多套 | 应急佩戴 | 应急指挥部、 生产车间储物柜 | 程保学 | 15056509015 |
| 消防泵 | / | 2 | 事故应急 | 消防泵房 | 程保学 | 15056509015 |
| 急救药箱 | / | 6 | 事故应急 | 生产车间储物柜 | 程保学 | 15056509015 |
| 警戒色带 | / | 5 | 事故应急 | 生产车间储物柜 | 程保学 | 15056509015 |
| 手电筒 | / | 5 | 事故应急 | 生产车间储物柜 | 程保学 | 15056509015 |
| 担架 | / | 1 | 事故应急 | 安环部 | 程保学 | 15056509015 |
| 堵漏宝 | / | 6 | 事故应急 | 生产车间储物柜 | 程保学 | 15056509015 |

# 附件四：平面布置图

# 附件五：企业周边环境图

附件六：规范化格式文本

- 1、应急信息接收、处理单（式样）

| 值班人 | 信息接受时间 | 报警人 | 处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 2、事故信息上报表

| 单位名称 | 安徽众邦生物工程有限公司定远分公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 邮 编 |  |  |  |
| 事故发生时间 | 年 月 日 | 事故发生地点 |  |  |  |
| 直接经济损失 | （万元） | 损失工作日 |  | 从业人数 |  |
| 死亡人数 |  | 重伤人数 |  | 轻伤人数 |  |
| 事故类别 |  | 事故性质 |  | 事故类型 |  |
| 事故经过：（说明事故原因、起因物、致害物、不安全状态、不安全行为） |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： 填表人： 单位电话： 上报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |